附件1

2025年广西财经学院武鸣校区直饮水机安装采购项目报价单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能饮水设备 | 碧丽/JO-4E | 1、热胆容量：30L； 2、电源：380V，50HZ； 3、功率：4.5KW； 4、产水量：开水45L/H 温开水250L/H； 5、龙头形式：1开水3温开水(可定制全温），温开水是过滤后的水烧开后流经热交换器冷却而成，不是开水和生水混合而成，水没有烧开，无水流出。 6、箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用具有上锁功能的前门可开式设计。 7、外型尺寸：（长×宽×高）125cm×39cm×110cm； 8、过滤配置：PP棉滤芯+PP棉活性炭复合滤芯+PP棉活性炭棒复合滤芯，滤芯与主机为同一品牌，保证饮水安全，保证售后服务质量。 9、全自动电脑式(LED显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯；设备具有断水保护，断电保护、漏电保护、超压保护、超高温保护、防干烧、防蒸汽等7重保护功能。 10、饮水机采用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管；高效节能，节省加热时间和电源，水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式，回收开水热能，饮用温开水节能率达80%以上 11、采用滤芯射频感应功能：二维码加芯片滤芯射频感应功能，遥控器智能化操作，具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全。 12、每个电器设备空气开关及各设备连接电线，总开关额定电流63A 额定电压220V 开关具备以下功能:（投标时提供相关资质材料） （1）漏电保护具有 浸水防触电，过载保护，欠压保护，过流保护，短路保护，温控跳闸，有效节能，过压保护，漏电保护 。 （2）产品通过吸收电路中的离散电子和电流，使得电器设备在水中也能平稳工作，确保水中电流控制在国家规定安全电流30mA之内。 （3）通过0.1级高精漏电互感器，实时监测当前漏电值，当漏电值超过设定1％时在0.1秒内跳闸保护人身安全。 （4）当线路电压高于过压保护值时，断路器保护跳闸。 （5）产品在使用保护器工作时候，所有的捕集器就开始工作，搜集导线上除负载之外的所有的离散电流和电子，当搜集到这些电流和电子后，立即开启电场功能，将这些离散电流和电子吸收回到电场中，同时不间断的将吸收到的电流和电子再返回到供电电路中，作为供电电流使用，因此设备可以吸收屏蔽泄露电流，达到节能3-5%。 13、设备厂家机器的波纹管、电磁阀、密封件等配件取得有资质的检测机构出具的符合(GB/T 5750.4-2023、GB/T 5750.6 -2023、GBIT 5750.7-2023、GB/T 5750.8-2023)/《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》 (2001)标准的卫生安全检测合格报告。(投标文件中提供具备带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章)。 14、供货时必须提供生产厂家供货证明原件及售后服务承诺函原件。 15、饮水机具备智能无菌，智能保鲜，智能换芯，智能芯片功能。 16、适用人数：约200人 | 25台 |  |  |  |
| 2 | 节能饮水设备 | 碧丽/JO-2E | 1、热胆容量：13L； 2、电源：220V，50HZ； 3、功率：2KW； 4、产水量：开水20L/H 温开水80L/H； 5、龙头形式：1开水1温开水(可定制全温），温开水是过滤后的水烧开后流经热交换器冷却而成，不是开水和生水混合而成，水没有烧开，无水流出。 6、箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用具有上锁功能的前门可开式设计。 7、外型尺寸：（长×宽×高）45cm×32cm×123cm； 8、过滤配置：PP棉滤芯+PP棉活性炭复合滤芯+PP棉活性炭棒复合滤芯，滤芯与主机为同一品牌，保证饮水安全，保证售后服务质量。 9、全自动电脑式(LED显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯；设备具有断水保护，断电保护、漏电保护、超压保护、超高温保护、防干烧、防蒸汽等7重保护功能。 10、饮水机采用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管；高效节能，节省加热时间和电源，水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式，回收开水热能，饮用温开水节能率达80%以上 11、采用滤芯射频感应功能：二维码加芯片滤芯射频感应功能，遥控器智能化操作，具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全。 12、每个电器设备空气开关及各设备连接电线，总开关额定电流63A 额定电压220V 开关具备以下功能:（投标时提供相关资质材料） （1）漏电保护具有 浸水防触电，过载保护，欠压保护，过流保护，短路保护，温控跳闸，有效节能，过压保护，漏电保护 。 （2）产品通过吸收电路中的离散电子和电流，使得电器设备在水中也能平稳工作，确保水中电流控制在国家规定安全电流30mA之内。 （3）通过0.1级高精漏电互感器，实时监测当前漏电值，当漏电值超过设定1％时在0.1秒内跳闸保护人身安全。 （4）当线路电压高于过压保护值时，断路器保护跳闸。 （5）产品在使用保护器工作时候，所有的捕集器就开始工作，搜集导线上除负载之外的所有的离散电流和电子，当搜集到这些电流和电子后，立即开启电场功能，将这些离散电流和电子吸收回到电场中，同时不间断的将吸收到的电流和电子再返回到供电电路中，作为供电电流使用，因此设备可以吸收屏蔽泄露电流，达到节能3-5%。 13、设备厂家机器的波纹管、电磁阀、密封件等配件取得有资质的检测机构出具的符合(GB/T 5750.4-2023、GB/T 5750.6 -2023、GBIT 5750.7-2023、GB/T 5750.8-2023)/《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》 (2001)标准的卫生安全检测合格报告。(投标文件中提供具备带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章)。 14、供货时必须提供生产厂家供货证明原件及售后服务承诺函原件。 15、饮水机具备智能无菌，智能保鲜，智能换芯，智能芯片功能。 16、适用人数：约50人 | 11台 |  |  |  |
| 3 | 纯净水主机 | 0.75T | 规格参数： 额定电压：220V 50Hz 适用水温：5-40℃ 适用水压：0.1-0.4MPa 适用水质：市政自来水(GB 5479-85) 产水水质：符合饮用净水标准（CJ94-2005） 产水量：750L/H 主机尺寸：1050*650*1550mm 原水泵： 220V 750W 1台 高压泵： 220V 1100W 1台 RO膜： 4040 3支 原水箱（不锈钢）：0.5T 1台 纯净水箱：0.5T 1台 变频供水泵 1台 全自动RO反渗透直饮净水机 设备为反渗透净水设备，为物理净化，卫生安全。水处理工艺流程：源水泵+压缩活性碳+压缩活性碳+精密PP+高压泵+304不锈钢RO膜 功能要求 智能控制：全自动控制系统，可自动运行各种状态，无需人工操作； 自动冲洗：全自动冲洗，及时排污 逆渗透膜分离系统：本机的组合滤芯中，融入了最新美国宇航科技成果的新型RO膜分离技术，它能高效去除水中的细微杂质、有机物、细菌、病毒、重金属离子等对人体有害的物质，出水水质健康卫生； | 5台 |  |  |  |
| 4 | 纯净水主机 | 0.5T | 规格参数： 额定电压：220V 50Hz 适用水温：5-40℃ 适用水压：0.1-0.4MPa 适用水质：市政自来水(GB 5479-85) 产水水质：符合饮用净水标准（CJ94-2005） 产水量：500L/H 主机尺寸：800*600*1550mm 原水泵： 220V 550W 1台 高压泵： 220V 1100W 1台 RO膜： 4040 2支 原水箱（不锈钢）：0.5T 1台 纯净水箱：0.5T 1台 变频供水泵 1台 全自动RO反渗透直饮净水机 设备为反渗透净水设备，为物理净化，卫生安全。水处理工艺流程：源水泵+压缩活性碳+压缩活性碳+精密PP+高压泵+304不锈钢RO膜 功能要求 智能控制：全自动控制系统，可自动运行各种状态，无需人工操作； 自动冲洗：全自动冲洗，及时排污 逆渗透膜分离系统：本机的组合滤芯中，融入了最新美国宇航科技成果的新型RO膜分离技术，它能高效去除水中的细微杂质、有机物、细菌、病毒、重金属离子等对人体有害的物质，出水水质健康卫生； | 2台 |  |  |  |
| 5 | 安装费 |  | 含运输、材料、人工等安装所产生的费用 | 1项 |  |  |  |
| 报价合计(包含税费等所有费用):小写￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

有关要求：

1.本项目只接受供应商一次性报价，报价包含所有费用。

2.报价超过本项目上限控制价、单项合计金额或总价计算错误的作无效报价处理。

报价公司（盖公章）：                        法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人及电话：                              报价时间：    年   月  日