附件1：

2026年广西财经学院武鸣校区阅览空间环境美化服务采购项目报价表

项目名称：2026年广西财经学院武鸣校区阅览空间环境美化服务采购

本项目上限控制价：46000.00元

| 序号 | 名称 | 主要技术参数及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 | 是否 响应 | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼梯入口文化墙 | 尺寸：侧面墙面1.5m*4m*2块；门头墙面2m*4m。 一、学习空间标识牌 1、材料要求：户外防水乳胶漆，国标环保型； 2、材料颜色：青灰色，材质及颜色必须经过采购方确认、留样后大批量刷涂； 3、工艺要求：清理墙面面层，乳胶漆刷涂三遍（一底两面）； 4、根据现场勘察设计符合学习空间主题样式； 5、总面积控制为20㎡，供应商可根据自身理解设计不同刷涂艺术造型样式及面积，增加面积及样式本项不增加经费。 6、质保：质保≥12个月 二、学习空间文字装饰 1.材质要求：8mm厚亚克力材质； 2.文字要求：必须包含但不限于：学习空间等文字； 3.造型要求：设计符合学习空间元素的文字及图案装饰，材质采用亚克力及PVC雕刻烤漆； 4.文字规格：高度≥1.2M，宽度≥1M； 5.整体烤漆，打磨抛光，烤漆三遍（烤漆颜色根据设计方案，报采购方确认后方能制作） 6.本项目须依据现场勘察结果，设计契合学习空间主题风格的方案；提交设计方案后方可生效报价，所有制作安装工作须经采购方确认后方可实施； 7.质保：质保≥12个月。 | 1 | 面 |  |  |
| 2 | 外墙标识 | 1.材质要求：304不锈钢烤漆文字； 2.材质颜色：烤漆三遍，氟碳漆，颜色设计方案提交采购方确认后制作； 3.高空安装，安装工人必须持有高空作业证书； 4.文字内容：图书馆 5.文字规格：高度≥60CM，宽度≥50CM，厚度≥5CM； 6.质保：质保≥12个月。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 走廊主题文化墙 | 一、墙面颜色 1.材料颜色：青灰色，材质及颜色必须经过采购方确认、留样后大批量刷涂； 2.材料要求：户外防水乳胶漆，国标环保型； 3.工艺要求：清理墙面面层，乳胶漆刷涂三遍（一底两面）； 4.根据现场勘察设计符合学习空间主题样式； 5.总面积控制为60㎡，供应商可根据自身理解设计不同刷涂艺术造型样式及面积，增加面积及样式本项不增加经费。 6.质保：质保≥12个月 二、边框划分四个区域 1.尺寸1：5.7m*3m，尺寸2：6m*3m，尺寸3：3m*3.3m，尺寸4：5m*3m； 1.材质要求：20mm厚高密度结皮PVC材料； 2.材质颜色：所有线条必须烤漆，打磨抛光，烤漆三遍（烤漆颜色根据设计方案，报采购方确认后方能制作） 3.边框规格：宽度≥60mm,长度≥60M（超过数量按60M计），厚度≥20mm； 4.边框造型：根据设计造型，样式采购方确认后制作安装； 5.安装要求：结构胶、螺栓、玻璃胶、双面胶安装到设计位置； 6.质保：质保≥12个月。 三、主题墙 1.尺寸：3m*3.3m； 2.材质要求：20mmPVC、8mm厚亚克力材质； 3.文字要求：必须包含但不限于：广西财经学院图书馆学习空间、青莲之约等文字； 4.装饰图案：设计符合学习空间元素的图案装饰，材质采用亚克力及PVC雕刻烤漆； 5.文字规格：（1）≥280mm，（2）≥120mm； 6.整体烤漆，打磨抛光，烤漆三遍（烤漆颜色根据设计方案，报采购方确认后方能制作） 7.本项目须依据现场勘察结果，设计契合学习空间主题风格的方案；提交设计方案后方可生效报价，所有制作安装工作须经采购方确认后方可实施； 8.质保：质保≥12个月。 四、墙面文化装饰一 1.数量：7套 2.材质要求：20mm厚高密度结皮PVC材料； 3.材质颜色：必须烤漆处理，打磨抛光，烤漆三遍（烤漆颜色根据设计方案，报采购方确认后方能制作） 4.样式规格：单套规格≥500*2000mm，厚度20 mm,内部雕刻图书馆相关内容及图案； 5.文字及图案内容供应商提供策划建议，设计方案效果提交采购方确认； 6.安装要求：结构胶、螺栓、玻璃胶、双面胶安装到设计位置； 7.质保：质保≥12个月。 五、墙面文化装饰二 1.材质要求：20mm厚高密度结皮PVC材料； 2.材质颜色：必须烤漆处理，打磨抛光，烤漆三遍（烤漆颜色根据设计方案，报采购方确认后方能制作） 3.样式规格：蕴含图书馆主题文字及图案，主题文字≥120mm，装饰性小字≥60mm； 4.本项目须依据现场勘察结果，设计契合学习空间主题风格的方案；提交设计方案后方可生效报价，所有制作安装工作须经采购方确认后方可实施； 5安装要求：结构胶、螺栓、玻璃胶、双面胶安装到设计位置； 6.质保：质保≥12个月。 六、顶面LED灯带线路 1.材质要求：2.5平方毫米铜芯线缆*3； 2.辅助材质：整体35mm阻燃线管保护； 3.10A双控单联开关1套； 4.长度约40M； 5.接入图书馆照明系统； 6.质保：质保≥12个月。 七、顶面LED灯带 1.条形灯带，规格240CM*5CM*3CM/套； 2.暖光，功率≥48W； 3.安装到天花吊顶； 4.质保：质保≥12个月。 | 1 | 面 |  |  |
| 4 | 室内书柜面层文字装饰 | 面层尺寸：1.5m*5m； 1.材质要求：8mm厚亚克力材质； 2.文字要求：必须包含但不限于：学习空间等文字； 3.造型要求：设计符合学习空间元素的文字及图案装饰，材质采用亚克力及PVC雕刻烤漆； 4.文字规格：高度≥1.2M，宽度≥1M； 5.整体烤漆，打磨抛光，烤漆三遍（烤漆颜色根据设计方案，报采购方确认后方能制作） 6.本项目须依据现场勘察结果，设计契合学习空间主题风格的方案；提交设计方案后方可生效报价，所有制作安装工作须经采购方确认后方可实施； 7.质保：质保≥12个月。 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 室内学习辅助文化墙 | 尺寸：13.6m*3.6m； 一、墙面颜色 1.材料颜色：青灰色，材质及颜色必须经过采购方确认、留样后大批量刷涂； 2.材料要求：户外防水乳胶漆，国标环保型； 3.工艺要求：清理墙面面层，乳胶漆刷涂三遍（一底两面）； 4.根据现场勘察设计符合学习空间主题样式； 5.总面积控制为75㎡，供应商可根据自身理解设计不同刷涂艺术造型样式及面积，增加面积及样式本项不增加经费。 6.质保：质保≥12个月 二、文字及图案宣传展示 1.数量：2套 2.材质要求：20mmPVC、8mm厚亚克力材质； 3.文字要求：必须包含但不限于：书香、知味等文字汉字及英语及辅助图案； 4.装饰图案：设计符合学习空间元素的图案装饰，材质采用亚克力及PVC雕刻烤漆； 5.文字规格：（1）≥200mm，（2）≥120mm； 6.整体烤漆，打磨抛光，烤漆三遍（烤漆颜色根据设计方案，报采购方确认后方能制作） 7.本项目须依据现场勘察结果，设计契合学习空间主题风格的方案；提交设计方案后方可生效报价，所有制作安装工作须经采购方确认后方可实施； 8.质保：质保≥12个月。 三、画面宣传展示 1.数量：6套 2.材质要求：pvc板材（10mm厚）、20*30实木边框 3.工艺要求：PVC底板UV设计画面，宣传画面内容供应商设计、排版，提交采购方确认； 4.边框原木色，木器清漆三遍 5.规格：800*1600mm 6.质保：质保≥12个月 | 1 | 面 |  |  |
| 6 | 顶面装饰 | 一、顶面格栅装饰 1.尺寸：约19m*2.3m 2.材质要求：60*90覆膜铝格栅； 3.材质颜色：原木纹理（施工前供应商提供样板给采购商确认）； 4.灯带要求：宽度400mm制作LED灯带，深度200mm，长度19M； 5.灯带工艺：实木免漆板灯槽，宽度400，内放置LED灯带，面层白色亚克力灯箱片（含线缆开关等配件）； 6.格栅工艺：轻钢龙骨，面层60*90格栅条，高度下吊至横梁平面，间隔≤60 mm； 7.本项目须依据现场勘察结果，设计契合学习空间主题风格的方案；提交设计方案后方可生效报价，所有制作安装工作须经采购方确认后方可实施； 8.质保：质保≥12个月。 二、顶面乳胶漆装饰 1.材料要求：户外防水乳胶漆，国标环保型； 2.材料颜色：青灰色，材质及颜色必须经过采购方确认、留样后大批量刷涂； 3.工艺要求：清理墙面面层，乳胶漆刷涂三遍（一底两面）； 4.根据现场勘察设计符合阅读空间主题样式； 5.总面积控制为300㎡，供应商可根据自身理解设计不同刷涂艺术造型样式及面积，增加面积及样式本项不增加经费。 6.质保：质保≥12个月 | 1 | 项 |  |  |
| 报价合计(包含税费等所有费用):(大写)人民币 元（小写￥： 元） |  |  |  |  |  |  |

有关要求：

1.报价为固定总价包干，包含勘测、设计、文案排版、制作、材料、运输、人工、安装、辅料、垃圾清运、税费、质保售后服务等完成本项目全部工作内容的所有费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

2.成交供应商须按采购人的要求提供，否则采购人有权终止服务。

报价公司 （盖公章）：                               法定代表人签字：

报价时间：     年   月   日                         联系人电话：