附件1.

2025年广西财经学院自营食堂智慧餐厅设备采购项目报价表

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 采购要求 |  | 上限控制单价 | 单位 | 单价① | 数量② | 单项合计金额（元）③=①+② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能 硬件 | 智能称重设备 | 1.设备配置要求： 智能平板触摸屏幕：≥8寸； 智能秤台：≥550mm x 350mm x 90mm； 感应模块 ：配套使用； 2.用餐模式要求：用户通过微信、校园卡绑定智能托盘进行消费。 |  | 3000元/套 | 元/套 |  | 60 |  |
| 2 | 餐厅应用软件系统 | 软件系统使用费 | 1.提供智能餐厅软件系统后台服务； 2.为使用智能餐厅系统提供咨询、产品异常排查、故障保修； 3.为智能餐厅软件系统提供升级服务； 4.后台7×24小时有工作人员为使用智能餐厅系统提供咨询服务，24小时内上门排除软件故障问题等。 |  | 12000元/套/年 | 元/套/年 |  | 2 |  |
| 3 | 技术对接 | 校园一卡通对接服务 | 对接校园一卡通系统（由中标商自行联系一卡通厂家进行对接，相关费用全部包含在报价中），实现用户可以使用一卡通账户余额进行自动支付结算（优先一卡通余额结算，如果余额不足，再采用其他方式进行结算），具体包括但不限于以下内容： 1.对接用户信息； 2.绑定用户信息； 3.关联一卡通信息； 4.订单扣款； 5.订单退款； 6.维护一卡通（一码通）与系统稳定； 7.排查一卡通（一码通）与系统对接事项； 8.维护一卡通（一码通）与系统稳定。 |  | 30000元/项 | 元/项 |  | 1 |  |
| 4 | 配套 硬件 | 智能托盘 | 1.功能要求：托盘内嵌入了智能电子标签，用于绑定客户用餐消费的付费账户； 2.规格参数：托盘采用ABS合金材质，具有耐高温性能，食品级；采用耐高温材料，高温不变形； 3.尺寸：≥410mm（宽）x300mm（长）。 |  | 26元/个 | 元/个 |  | 1000 |  |
|  |  | 智能温控布菲炉 | 1.功能要求： （1）电热职能温控，OLED触屏面板； （2）非贴合便取式设计，更换餐盘方便，提高出餐效率； 2.参数配置： （1）材质：SUS304不锈钢材质、液压玻璃可视盖； （2）外形尺寸：≥580mm x470mm x220mm 容量：≥8L ； - 电压：220V，功率：0.8KW； - 温度：20-90℃可调节； 3.品牌要求：塔玛拉、向得、康黛雅其中一种或同档次的品牌。 |  | 450元/台 | 元/台 |  | 60 |  |
|  |  | 智能岛屿 | 用于安装智能称重设备的柜台： 1.底座用人造大理石或不锈钢材料（高度≥10cm），木柜做平，一半门一半空； 2.木柜：多层实木板，厚度≥17mm,甲醛释放量等级E0（含）级以上，柜体PVC封边； 3.人造大理石台面（米白色，厚度≥1.5cm），大理石下挂3cm； 4.智能设备电线、网线PVC槽，BVR电线材料等布置； 5.尺寸：≥850mm x850mm x800mm/位，一位岛台仅可安装一台智能称重设备，每套可安装30台智能称重设备； 6.以上设备安装包含所有人工费用。 |  | 50000元/套 | 元/套 |  | 2 |  |
| 5 | 设备安装辅料 | 企业路由器 | 功能要求：多WAN口、支持多根宽带同时接入。 参数要求： 品牌：TP-LINK 型号：TL-ER3220G 网络标准：802.11b 802.11g 颜色分类：黑色 套餐类型：标准配置 线传输率：千兆端口 有线路由器速度：1000Mbps |  | 700元/个 | 元/个 |  | 4 |  |
|  |  | 常规交换机 | 参数要求： 1.24口千兆交换机，电源：100-240V 50/60Hz 0.3a； 传输速度：1000Mbps； 2.品质认证：国标强制性3C认证； 3.品质标准：遵循IEC60950、 EN55022 要求。 |  | 800元/个 | 元/个 |  | 4 |  |
|  |  | 超五类网线 | 配置要求：超五类非屏蔽双绞线，0.5纯铜，抗干扰能力强。 品牌：HIKVISION/海康威视 产品标准：UL 功能：非屏蔽 使用环境：室内 颜色分类：DS-1LN5E-S/E灰色0.5线径,每箱≥300米 |  | 440元/箱 | 元/箱 |  | 3 |  |
|  |  | 机柜 | 配置要求：壁挂式9U机柜，用于放置企业路由器、走线美观、结构坚固、可同时起到散热及防鼠功效。 尺寸：≥高450mm x宽550mm x深400mm 机柜类型：网络机柜。 |  | 200元/个 | 元/个 |  | 2 |  |
|  |  | 砝码 | 用于智能称重设备校称事项。 参数要求： 1.材质：不锈钢(M1级钢镀铬) 2.产地中国：大陆 3.重量：10kg |  | 420元/个 | 元/个 |  | 2 |  |
| 6 | 综合服务要求 | 硬件设备 、软件系统的使用培训 | 1.餐厅开餐流程培训（包含设菜流程、补菜流程、用户取餐的规范操作以及设备清洁维护），硬件检修培训（包含设备拆装流程、常见问题检修以及部件更换方法）和售后问题培训（处理申诉订单及审核退款订单）、补贴方案、菜品管理、销售/财务报表、职员信息录入、微信支付宝授权、用户进行订单申诉流程、用户进行退款申请流程、用户支付订单的各种方式和条件等培训内容； 2.开业宣传物料支持，包含就餐流程海报及指引展架。 |  |  | 免费提供 |  |  |  |
| 7 | 其他要求 |  |  | 1.保修期限：从设备交付之日起不少于12个月（含一次全检）免费保修； 2.后台24小时有工作人员为使用智能餐厅系统提供咨询、产品异常排查、故障问题处理; 3.用餐时间段有专门值班的工作人员实时监控餐厅的系统运营情况; 4.智能餐厅软件系统提供免费升级服务、系统实时线上更新升级。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 备注 |  |  | 1.以上报价含运费、税费、安装等费用； 2.以上60台智能称重设备分别布置在我校两个食堂，每个食堂安装30台智能称重设备及配套设备。 |  |  |  |  |  |
| 总价：小写金额： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：

报价时间：     年    月    日