| 武鸣校区信息化建设项目及多媒体教学设备采购需求明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项目1. 武鸣校区网络设备采购 |  |  |  |  |  |  |
| 主要内容 |  | 全光组网方式设计，按照XGS-PON或10G-EPON标准，带无线功能的网络设备支持Wi-Fi6及以上，综合布线部分已由总包方完成，本项目只需配备相关设备即可。教学办公有线无线双网相对独立覆盖，学生宿舍可以无线布置。设备包含：OLT3台、4口ONU266个、Wi-Fi ONU1499台、24口ONU带POE33台、放装AP233台、高密AP54台、室外AP26台、AC无线控制器1台、网络管理一体机1台、认证网关（用于明秀校区+相思湖校区实名认证）1台、固定式运维终端3台、移动式运维终端3台。 |  |  |  |  |
| 主要设备及参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌型号 | 单价 | 单位 | 数量 | 技术要求（必须满足的实质性参数标注★；作为评分项的技术参数标注▲） |
| 1 | OLT | - | - | 台 | 3 | ★1、整机性能：主控板交换容量(负荷分担模式)≥8Tbit/s，业务板每槽位最大带宽(负荷分担模式)≥200Gbit/s，支持GPON与XGSPON端口数≥240个； ★2、设备支持19英寸机柜安装，整机高度≤11U，支持双主控板，双电源板，支持业务槽位≥15个； ★3、设备实际配置：提供10GE/GE上行光接口≥8个(含8个万兆单模光模块)、提供16口端口XGS-PON COMBO板卡≥4块(满配Class B+光模块)，主控板卡≥2块，电源模块≥2块，提供满足本次ONT WiFi漫游的软件授权； 4、可以配置OSPF/OSPFv3、BGP/BGP4+、IS-IS三层特性，支持IPv4和IPv6双栈； 5、可以配置GPON Type B/Type C保护； 6、支持SRv6特性，可以配置SRv6 VPN； 7、支持VXLAN特性，可以配置EVPN-VXLAN； ▲8、支持堆叠特性，主备OLT的上行链路跨框聚合，实现负荷分担，主备OLT的管理界面、管理IP统一，所有的数据配置和维护只需要在主OLT上进行； ▲9、支持Wi-Fi管理特性，可以配置射频调优、负载均衡、智能漫游，可以查询AP状态、VAP状态、射频信息、AP邻居信息以及STA信息； 10、支持Telemetry特性，可以主动将采样网络设备接口流量数据周期性地推送给网管系统； 11、产品通过IPv6 Ready Logo认证，包含IPv6协议一致性测试和IPv6互联互通测试，提供认证证书； ▲12、支持802.1x认证 和支持Portal认证安全接入特性； ▲13、为了网络安全、自主、高效、节能，OLT主控板和PON单板主要业务处理芯片均为国产芯片，提供对应芯片的照片与型号； ▲14、OLT支持硬隔离网络切片特性，可以做到一张网安全承载多种业务； ▲15、支持IPv6 ready Logo认证，提供认证证书； ★16、硬件维保: 提供1年ONU的原厂维保； ★17、为保障系统兼容性，ONU与OLT为同一品牌。 |
| 2 | 4口ONU | - | - | 台 | 266 | ★1、上行提供XGS-PON接口≥1个，下行提供千兆电口≥4个； 2、支持MAC认证、802.1x认证； 3、支持静态MAC地址绑定，支持ETH端口与MAC地址和IP地址绑定； 4、支持防DoS攻击/ARP防攻击，支持流氓ONT检测和环网检测； 5、支持以太端口限速； 6、支持基于以太口的VLAN Tag/Tag剥离； 7、支持Type B双归属保护。 ★8. 硬件维保: 提供1年ONU的原厂维保。 |
| 3 | 4口WIFI ONU | - | - | 台 | 1499 | 1、支持86底盒、挂墙安装，设备支持本地取电，内置Wi-Fi天线； ★2、上行网络侧接口≥1*XGS-PON，下行用户侧接口≥4*GE电口，≥1*POTS口，≥1*USB口； 3、支持Type B单归属和双归属组网保护； 4、支持流氓 ONT 检测和隔离； 5、Wi-Fi支持2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n/ax/be协议 和5GHz IEEE 802.11 a/n/ac/ax/be协议； ▲6、Wi-Fi7 MIMO数≥2*2，支持4096-QAM和160MHz频宽，2.4GHz空口速率≥688Mbps，5GHz空口速率≥2882Mbps，提供官网截图和链接证明； ▲7、支持Wi-Fi射频调优和漫游； 8、支持 802.1X 认证、MAC 地址认证等安全接入认证； 9、语音支持 G.711A/u，G.722，G.729a/b 编解码； ★10、硬件维保: 提供1年ONU的原厂维保。 |
| 4 | 24口ONU带POE | - | - | 台 | 33 | 1、盒式ONU设备, 金属外壳，工作温度-25°C ~ +55°C，支持220V AC供电； 2、防雷：GE电口共模6kV，AC电源共模6kV； 3、网络侧接口≥1*XGS-PON，用户侧接口≥24*GE，GE口支持POE/POE+； 4、POE输出总功率≥370W，每个PoE接口输出≥30W； 5、支持基于以太端口的 VLAN 透传等二层特性； 6、支持PPPoE/静态 IP/DHCP方式获取IP地址 、支持IPv6； 7、支持以太端口限速 、支持802.1p 优先级 、支持SP/WRR/SP+WRR等QoS特性； 8、支持配置防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、静态MAC地址绑定等安全特性； 9、支持TypeB单/双归属组网保护，TypeC 单/双归属组网； 10、支持网管和web页面管理等运维管理功能； 11、支持流氓 ONU检测和自律； 12、为保证系统整体兼容性，ONU与OLT同一品牌。 ★13、硬件维保: 提供1年ONU的原厂维保。 |
| 5 | 放装AP | - | - | 台 | 233 | ★1、所有射频均支持802.11be标准，整机空间流不少于4条，最高速率不少于3.5Gbps； ★2、提供1个1000M/2.5GE电口； 3、提供USB接口，可用于扩展外置物联网，支持ZigBee、RFID等协议； 4、内置智能天线，支持320MHz的频宽，内置蓝牙，配合APP可实现蓝牙串口运维； 5、支持基于802.11k和802.11v协议的智能漫游，以及基于802.11r协议的快速漫游； 6、支持WPA3-SAE认证/加密方式、支持WAPI认证/加密方式； 7、支持Telemetry协议，可以采集AP状态和应用体验参数； 8、支持STelnet和SFTP，使用SSH v2安全协议； 9、支持DHCP Snooping。 ▲10、CPU 芯片和Wi-Fi 基带芯片采用国产芯片。 |
| 6 | 高密AP | - | - | 台 | 54 | ★1、支持三频同时提供业务，所有射频均支持802.11be标准，整机空间流不少于8条，最高速率不少于9.3Gbps； ★2、提供1个1000M/2.5G/5GE电口，支持PoE输入，提供1个GE电口，支持PoE输出； 3、提供USB接口，可用于扩展外置物联网，支持ZigBee、RFID等协议； 4、内置智能天线，支持320MHz的频宽，内置蓝牙，配合APP可实现蓝牙串口运维； 5、支持基于802.11k和802.11v协议的智能漫游，以及基于802.11r协议的快速漫游； 6、支持WPA3-SAE认证/加密方式、支持WPA3–802.1X认证/加密方式； 7、支持Telemetry协议，可以采集AP状态和应用体验参数； 8、支持STelnet和SFTP，使用SSH v2安全协议； 9、支持DHCP Snooping。 ▲10、CPU 芯片和Wi-Fi 基带芯片采用国产芯片。 |
| 7 | 室外AP | - | - | 台 | 26 | ★1、所有射频均支持802.11be标准，整机空间流不少于8条，最高速率不少于15Gbps； ★2、提供1个GE电口、1个10GE电口和1个10GE光口； ★3、支持以太网接口6KA增强防雷，IP68防水防尘等级，-40℃～+70℃宽温工作； 4、内置定向天线，内置蓝牙，配合APP可实现蓝牙串口运维； 5、支持基于802.11k和802.11v协议的智能漫游，以及基于802.11r协议的快速漫游； 6、支持WPA3-SAE、WPA3–802.1X、或WAPI认证/加密方式； 7、支持Telemetry协议，可以采集AP状态和应用体验参数； 8、支持STelnet和SFTP，使用SSH v2安全协议； 9、支持DHCP Snooping。 |
| 8 | AC无线控制器 | - | - | 台 | 1 | ★1、整机性能：吞吐量≥120Gbps，最大可管理AP数≥3000，最大可管理无线用户数≥30000； ★2、设备实配：提供千兆电口≥12个，10GE光口≥8个，40GE光口≥2个，万兆单模光模块≥2个，AP授权数≥260个，冗余交流供电； 3、可以配置静态路由、OSPF、BGP、IS-IS、OSPFv3、BGP4+、IS-IS IPv6、路由策略、策略路由； 4、提供WPA3认证加密和WAPI认证加密的能力； 5、提供内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务； 6、提供基于802.11k和802.11v协议的智能漫游，以及基于802.11r协议的快速漫游； 7、提供广域逃生的能力，本地转发模式下，AP与AC连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断； 8、提供VIP用户优先接入的能力，当接入用户数达到门限时，VIP用户替换已接入的非VIP用户正常接入； 9、提供端到端可视化诊断能力，当一个用户无法连接到无线网络或当一个AP无法在无线控制器上线时，可以分析存在的故障问题并提供处理建议； 10、提供WEB网管内置智能诊断能力，可以显示用户、AP、AC的连接图，针对如用户上线失败、用户掉线、用户业务慢或不通的场景进行诊断，可以导出诊断信息和相关日志； 11、提供智能升级的能力，可以检查当前固件是否为最新版本，自动从云端下载最新软件，按照计划升级； 12、支持一台AP可以同时被两台AC管理的能力，将不同类型用户流量引导到指定的AC进行集中管理，实现不同用户类型接入的安全隔离； 13、支持AC之间跨三层网络通讯功能，两台AC跨IP/MPLS骨干网部署，可以进二层通信； 14、支持URL过滤、支持反病毒、支持入侵防御。 |
| 9 | 网络管理一体机 | - | - | 台 | 1 | ★1、软件授权：可以网络设备授权数量≥20个，AP设备授权数量≥260个，PON设备授权数量≥1650个； ★2、硬件规格：提供配套的硬件服务器≥1台，配置不低于（32核/2.6GHz CPU≥2颗，内存≥64GB，千兆电口≥4个，1920GB-SSD 硬盘≥2块，冗余交流电源）。 3、管理能力：支持网络设备、虚拟化、PON、存储、服务器、操作系统、数据库、应用、摄像机等资源的统一管理，提供第三方权威检测机构的检测报告作为佐证材料； 4、安全管理：支持分权分域管理，可以给不同用户授予不同的资源域和功能域的权限组合； 5、告警监控：可以通过配置告警/事件帮助用户压缩告警量，可以设置告警/事件的某些类型为过滤条件进行查询，能够实时的将告警/事件信息通过短消息或电子邮件的方式发送给用户； 6、拓扑管理：支持创建自定义拓扑，用户可以将自己重点关注或管辖范围内的网元添加到自定义拓扑，支持用户按照一定规则对拓扑视图上的对象进行自动布局； 7、报表管理：提供端到端的数据分析框架和报表展现平台，可自主选择报表的图表形式、数据维度、度量等，快速生成所需的报表，支持导出Excel和PDF格式的报表，以及报表中单个图表的数据；支持通过周期迭代性任务定期生成报表，并发送邮件通知指定用户； 8、资源管理：支持单个添加、批量导入和自动发现等方式接入资源，可以对获取到的资源进行资源分类和分组管理，提供链路发现、链路监控和链路配置的功能； 9、配置文件管理：支持手动备份和周期性自动备份配置文件，备份失败发送告警，支持将备份的配置文件恢复到设备上，支持配置文件变更后的差异比较，查看配置变更详情； 10、网络设备管理：可以查看网络设备的机框、单板、子卡、端口等信息，可以监控接口的流入/出利用率和流入/出速率；可以查看当前告警、历史告警、性能状态等信息； 11、WLAN管理：可以查看所有AC状态、名称、IP地址、类型、该AC下面AP总数及AP在线数等信息，可以查看所有AP状态、名称、MAC、IP地址、类型、接入AC名称、AP软件版本、运行时间、SN、所属区域等信息；可以查看当前接入用户的用户名、MAC 地址、IP 地址、接入的AP 名称等信息； 12、PON设备管理：支持查看ONU设备的状态、SN码、ONU名称、ONU类型、ONU IP地址、带宽类型等基本信息，可以进行快速搜索、更换ONU、批量修改别名、WLAN业务配置、删除等操作； 13、PON设备部署：支持配置场景模板和零配置策略，快速规划宽带、WiFi、语音、视频监控等业务参数配置，支持创建双归属组网保护。 14、存储设备管理：支持远程上下电操作；可以统计分析全网存储设备状态、硬盘状态、容量分布及利用率、设备吞吐量、设备平均I/O时间、告警级别汇总统计等信息，集中在一个页面展示。 ★15.软件维保：提供软件1年维保。 |
| 10 | 认证网关 | - | - | 台 | 1 | 1.软硬一体认证网关，≥6个万兆光口. 2.license：支持20000帐号并发，支持50000帐号注册。 3.要求支持国际标准认证方式（WEB、PPPoE、802.1x、PPTP、RIDUIS、WEB+VLAN、专线认证等），同时支持web、client、专用app、802.1X、PPPOE、混合同时接入。 |
| 11 | 固定式运维终端 | - | - | 台 | 3 | - 提供2块27英寸显示单元提供6G显寸，提供32G内部计算存储单元，提供不少于2+2TB的存储容量，计算核心数不少于12核心； - ★远程安全运维平台：满足业主对不同校区和24小时运维服务背景下，高安全便捷保障的远程操作与管理需求，适用于对网络区域隔离有强制性要求的场景。 （1）支持通过专用安全边界设施（如物理光闸设备、交换机、网关）实现不同网络区域间严格强制隔离，彻底阻断直接双向连通能力。 （2）所有跨区域信息交换需基于UDP协议的严格单向信息流机制，操作指令与反馈数据分别通过独立反向的单向UDP通道传输，且单向性由安全边界设施底层强制执行，应用层协议设计进一步强化，确保数据流向绝对不可逆转，从根本上杜绝建立TCP等双向会话的可能性，有效规避传统网络攻击向量，根除跨域渗透和数据泄露风险。 （3）承载业务逻辑的UDP数据载荷，在传输前必须经高强度对称加密算法（如AES-GCM模式）处理，保证传输机密性，防止窃听。 （4）每份UDP报文关键数据部分（或整个业务载荷）须使用发送方私钥进行数字签名（如RSA-PSS或ECDSA算法），接收方使用发送方对应公钥进行严格签名验证，确保数据完整性和来源真实性，防止篡改和伪造攻击。 （5）单向UDP通信需定义包含版本号、消息类型、严格递增序列号、精确时间戳以及CRC循环冗余校验码的自定义报文头部，接收方对头部信息逐一进行合法性与一致性校验，利用序列号与时间戳组合防范重放攻击，并为处理UDP传输环境下的报文乱序和丢包现象提供依据。 （6）任何不符合预定格式、验签失败、解密失败或头部校验错误的UDP报文，系统将立即视为非法入侵或传输错误，予以丢弃且详细记录为安全事件，并触发相应告警机制。 （7）远程操作体验：平台需采用高效数据压缩技术（如Protobuf序列化）、优化的视频编码处理（如H.264/VP8）和智能网络适配技术，以保障在单向UDP通信固有特性下，实现低延迟、高可靠，以及远程控制指令的精准、快速响应。 （8）设备集中管控：在安全隔离前提下，平台应支持对大规模、异构（包括但不限于Windows、国产操作系统等）远程设备进行统一注册、状态实时监控、远程故障排除、安全策略统一下发等功能，管控指令和状态信息均通过单向、安全UDP通道传输。 （9）合规审计：平台对所有通过安全通道发起的远程访问行为、管理员的配置操作、系统产生的安全事件（如UDP校验失败、非法访问尝试等）进行详尽、不可篡改的日志记录，满足各行业（尤其是金融、能源、政府等）对网络安全和数据保护的严格合规性要求。 （10）平台架构：平台采用模块化设计，提供标准化接口（API），支持与企业现有IT基础设施（如统一身份认证系统IAM、安全信息与事件管理平台SIEM、配置管理数据库CMDB等）平滑集成，具备开放性和灵活性。 （11）区域内部通信安全：在每个被隔离的网络区域内，操作发起方与对应服务节点之间、远程目标与对应服务节点之间的通信，均采用基于TLS/SSL加密的WebSocket (WSS)等安全实时通信协议，并承载经过高效Protobuf序列化的数据，确保区域内部数据交互的机密性、完整性和高效性。 （12）需提供技术方案与支持服务，包括但不限于系统维护、故障排除、版本更新等。 （13）平台应具备良好的可扩展性，能够根据采购方业务增长需求，支持未来功能扩展和定制化需求。 |
| 12 | 移动式运维终端 | - | - | 台 | 3 | - 提供不低于60瓦时的后备电源容量，提供不低于10英寸的显示单元，提供16G内部计算存储单元，提供不少于1TB的存储容量，计算核心数不少于12核心； - ★远程安全运维平台：满足业主对不同校区和24小时运维服务背景下，高安全便捷保障的远程操作与管理需求，适用于对网络区域隔离有强制性要求的场景。 （1）支持通过专用安全边界设施（如物理光闸设备、交换机、网关）实现不同网络区域间严格强制隔离，彻底阻断直接双向连通能力。 （2）所有跨区域信息交换需基于UDP协议的严格单向信息流机制，操作指令与反馈数据分别通过独立反向的单向UDP通道传输，且单向性由安全边界设施底层强制执行，应用层协议设计进一步强化，确保数据流向绝对不可逆转，从根本上杜绝建立TCP等双向会话的可能性，有效规避传统网络攻击向量，根除跨域渗透和数据泄露风险。 （3）承载业务逻辑的UDP数据载荷，在传输前必须经高强度对称加密算法（如AES-GCM模式）处理，保证传输机密性，防止窃听。 （4）每份UDP报文关键数据部分（或整个业务载荷）须使用发送方私钥进行数字签名（如RSA-PSS或ECDSA算法），接收方使用发送方对应公钥进行严格签名验证，确保数据完整性和来源真实性，防止篡改和伪造攻击。 （5）单向UDP通信需定义包含版本号、消息类型、严格递增序列号、精确时间戳以及CRC循环冗余校验码的自定义报文头部，接收方对头部信息逐一进行合法性与一致性校验，利用序列号与时间戳组合防范重放攻击，并为处理UDP传输环境下的报文乱序和丢包现象提供依据。 （6）任何不符合预定格式、验签失败、解密失败或头部校验错误的UDP报文，系统将立即视为非法入侵或传输错误，予以丢弃且详细记录为安全事件，并触发相应告警机制。 （7）远程操作体验：平台需采用高效数据压缩技术（如Protobuf序列化）、优化的视频编码处理（如H.264/VP8）和智能网络适配技术，以保障在单向UDP通信固有特性下，实现低延迟、高可靠，以及远程控制指令的精准、快速响应。 （8）设备集中管控：在安全隔离前提下，平台应支持对大规模、异构（包括但不限于Windows、国产操作系统等）远程设备进行统一注册、状态实时监控、远程故障排除、安全策略统一下发等功能，管控指令和状态信息均通过单向、安全UDP通道传输。 （9）合规审计：平台对所有通过安全通道发起的远程访问行为、管理员的配置操作、系统产生的安全事件（如UDP校验失败、非法访问尝试等）进行详尽、不可篡改的日志记录，满足各行业（尤其是金融、能源、政府等）对网络安全和数据保护的严格合规性要求。 （10）平台架构：平台采用模块化设计，提供标准化接口（API），支持与企业现有IT基础设施（如统一身份认证系统IAM、安全信息与事件管理平台SIEM、配置管理数据库CMDB等）平滑集成，具备开放性和灵活性。 （11）区域内部通信安全：在每个被隔离的网络区域内，操作发起方与对应服务节点之间、远程目标与对应服务节点之间的通信，均采用基于TLS/SSL加密的WebSocket (WSS)等安全实时通信协议，并承载经过高效Protobuf序列化的数据，确保区域内部数据交互的机密性、完整性和高效性。 （12）需提供技术方案与支持服务，包括但不限于系统维护、故障排除、版本更新等。 （13）平台应具备良好的可扩展性，能够根据采购方业务增长需求，支持未来功能扩展和定制化需求。 |
|  | 小计 |  | - |  |  |  |

| 武鸣校区信息化建设项目及多媒体教学设备采购需求明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项目2.武鸣校区中心机房建设 |  |  |  |  |  |  |
| 主要内容 |  | 参考B级机房标准建设，约240平方，包括2组模块化机房冷通道（36个机柜+2个列头柜），面积约180平米；建成UPS配电间1个，包括2套模块化UPS（两组UPS加电池独立双路，可支持断电续航8小时以上），两台不低于，面积约40平米。以及配套的等电位接地、气体灭火、配电照明、综合布线、暖通、动力环境监控、环境改造等，支持手机APP、微信小程序等移动终端进行查看或管理。 本项目数据中心机房相关核心设备包含：负载均衡1台、防火墙1台、流量计费平台1套、智能DNS 3台、智能DHCP 3台、校园网核心交换机3台、服务器区汇聚交换机2台、网管服务器1台、存储阵列1台、光纤交换机2台、光纤通道卡10台、机房运维平台3台、光纤跳线432台、机房硬件运维管理平台1台、网络全流量分析一体机2台。 |  |  |  |  |
| 主要设备及参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌型号 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| 一、机房货物 （一）核心设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 负载均衡 | - | - | 台 | 1 | 1.≥8个千兆电口、≥8个万兆以太光口(满配万兆多模光模块)，≥2个40G光口（含40G多模光模块），1个配置口（CON），剩余扩展槽≥2个，提供双热插拔电源；设备形态必须独立专业负载设备，七层吞吐量≥40Gbps，新建连接数≥30W，并发连接数≥1600W |
| 2 | 防火墙 | - | - | 台 | 1 | ▲1、整机性能：吞吐量≥50Gbps，IPSec VPN吞吐量≥30Gbps，IPS吞吐量≥16Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万； ▲2、设备实配：千兆Combo口≥8个，千兆电口≥4个，万兆光口≥10个，万兆多模光模块≥8个，USB3.0接口≥1个，扩展卡槽位≥2个，可插拔交流电源模块≥2个，可插拔风扇模块≥4个，散热气流走向采用前面板进，后面板出的方式，本地存储空间≥200GB，虚拟防火墙数≥1000个，SSL VPN并发用户数≥100个，IPS+AV+URL远程查询特征库升级服务≥5年。 3、自主可控：设备的关键元器件CPU芯片、交换芯片、NP转发芯片、流量管理芯片全部采用国产芯片，提供国内合法的第三方机构出具的检验检测报告复印件作为证明材料； 4、路由协议：可以配置IS-IS、OSPF、BGP、IS-IS、SRv6等路由协议； 5、带宽管理：可以配置带宽通道的整体限流和每IP限流，包括上下行的最大带宽和保证带宽及最大连接数，可以选择策略生效的时间段，可以选择流量的协议类型和流量的应用类型，包括但不限于HTTP、FTP、Telnet、BT、PPLive、Thunder等； 6、策略配置：新建安全策略可以基于源IP/目的IP、安全区域、服务类型、应用类型、时间段等字段进行配置，一条安全策略中可以同时配置IPv4和IPv6地址，提供功能配置界面截图； 7、策略管理：提供当流量被安全策略阻断时发送反馈报文的功能，如客户端访问Ftp服务端报文被阻断时反馈Reset报文，客户端Ping服务端报文被阻断时反馈ICMP不可达报文，提供国内合法的第三方机构出具的检验检测报告复印件作为证明材料； 8、NAT 功能：提供NAT、NAT64、NAT66功能；可以配置全局、域间和域内的ASPF/ALG功能，包括DNS、FTP、H.323、NetBIOS、PPTP、QQ、RSH、RTSP、SIP、SQL*net等，提供功能配置界面截图； 9、DDoS防护：提供HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持学习功能，系统可以自动分析当前流量并计算出各种攻击类型的建议防范阈值并自动应用； 10、VPN 加密：提供IPSec VPN、SSL VPN、GRE等VPN功能，支持DES、3DES、AES、SHA、SM2/3/4等加密算法； 11、URL 过滤：URL分类支持远程查询，分类库≥1.2亿，URL分类过滤可以根据不同的用户/组、时间段和安全区域等信息，对用户/组进行URL访问控制； 12、入侵防御：支持IPS功能，入侵防御特征库包含的签名数量不少于20000条，其中CVE签名数量不少于10000条，签名集默认启用率不低于95%，签名集默认阻断率不低于85%，提供国内合法的第三方机构出具的检验检测报告复印件作为证明材料； 13、病毒防护：支持反病毒功能，支持亿级病毒库，可以正常检出最大100层压缩后的病毒文件，设备生成相同类型的威胁日志，且能够查看到压缩格式和病毒名称，提供国内合法的第三方机构出具的检验检测报告复印件作为证明材料； 14、应用识别：可以识别应用层协议数量≥6000种，包括但不限于BT、迅雷、P2P影音、P2P文件分享等，可以在配置策略路由、安全策略、带宽策略的时候引用应用，提供功能配置界面截图； 15、沙箱联动：可以配置本地沙箱联动检测，并根据检测结果更新缓存中的恶意文件，当后续具有相同特征的流量命中恶意文件时可以进行阻断或告警等处理； 16、双机热备：支持双机链路故障切换，主备模式切换时间<1秒，提供国内合法的第三方机构出具的检验检测报告复印件作为证明材料； 17、系统运维：提供Web配置和CLI配置两种方式，Web界面提供进入CLI控制台的操作按钮，可以从Web界面跳转到CLI配置窗口开始命令行配置，提供Web界面布局截图。 |
| 3 | 校园网核心交换机 | - | - | 台 | 3 | ▲1、整机性能：交换容量≥500Tbps，转发性能≥96000Mpps； ▲2、设备配置：提供万兆光口≥96个，40GE光口≥4个，100GE光口≥2个，万兆多模光模块≥48个，万兆单模光模块≥24个，千兆电模块≥4个，主控板卡≥2块，独立交换网板≥2块，独立监控板卡≥2块，电源模块≥3个； 3、硬件规格：支持信元交换，业务板槽位≥8个，主控板槽位≥2个，交换网板槽位≥4个，电源槽位≥4个； 4、设备的关键元器件CPU芯片和网络处理器NP芯片采用国产芯片，提供国内合法的第三方机构出具的检验检测报告复印件作为证明材料； 5、为方便利旧现有机柜安装，要求设备深度≤550mm，可以适用于600mm深度机柜； 6、可以配置RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv4/IPv6双协议栈； 7、支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，提供国内合法的第三方机构出具的检验检测报告复印件作为证明材料； 8、支持真实业务流的实时检测技术，实现对网络的丢包监控和故障定界； 9、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式Anycast网关，支持VxLAN Fabric的自动化部署； 10、支持单槽位单向转发能力≥2.4Tbps； 11、支持集成AC功能，实现对AP的统一管理，可以配置WLAN AP数量≥10K，提供国内合法的第三方机构出具的检验检测报告复印件作为证明材料； 12、提供NetStream和Telemetry功能，可以对网络流量进行统计和分析； 13、为保证设备的稳定性，提供独立可插拔风扇模块≥4个，当单个风扇模块被拔出维护时，还可以有其他风扇模块在位运行； 14、为保证设备的可靠性，提供独立的监控板卡槽位≥2个，与主控板卡物理槽位分离，可以对设备的电源模块和风扇模块进行管理，支持热插拔，并支持冗余备份功能，投标人须在投标文件中提供设备机框槽位示意图并标识监控板卡槽位位置； 15、为方便日常管理维护，所有可插拔板卡(主控板、交换板、业务板、电源模块)全部在设备机框正面，投标人须在投标文件中提供机框正面可插拔板卡(主控板、交换板、业务板、电源模块)的分布示意图作为佐证。 |
| 4 | 服务器区汇聚交换机 | - | - | 台 | 2 | ▲1、整机性能：交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥1200 Mpps； ▲2、设备配置：提供10GE光口≥24个，40GE光口≥6个，万兆多模光模块≥16个，千兆电模块≥4个，独立可插拔风扇模块≥4个，独立可插拔电源模块≥2个； 3、设备的关键元器件CPU芯片和网络处理器NP芯片采用国产芯片，提供国内合法的第三方机构出具的检验检测报告复印件作为证明材料； 4、支持VXLAN功能，支持VXLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持通过Netconf/YANG进行配置； 5、提供Telemetry功能，可以实时采集设备数据并上送至网络分析组件，由网络分析组件对网络数据进行分析，对故障进行定界以及定位故障发生原因； 6、提供音视频业务的智能运维功能，可以将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件，由网络分析组件结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行定界； 7、提供安全诱捕功能，交换机作为传感器，能够感知网络中存在的IP地址扫描和端口扫描等威胁行为，将威胁流量引流至诱捕系统的蜜罐进行下一步检查； 8、提供纵向虚拟化功能，支持作为Parent将下联交换机和AP纵向虚拟为一台设备管理，支持与第三方厂商混合组网管理； 9、可以配置静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP、路由策略； 10、可以配置IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，可以配置IEEE 802.1X认证、单端口最大用户数限制； 11、可以配置Netstream、ERPS以太环保护协议（G.8032），内置WEB网管。 |
| 5 | 网管服务器 | - | - | 台 | 1 | 1、CPU:配置≥2颗5218(2.3GHz/16核/22MB/125W) 处理器； 2、内存：配置≥256GB DDR4 2933Mhz 内存（8*32G)。最大支持≥24根DDR4内存，最大容量≥3TB； 3、硬盘：配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，配置≥2块480GB SSD硬盘做系统盘，≥4块4TB HDD硬盘做数据盘。 |
| 6 | 智能DNS | - | - | 台 | 3 | 专业软硬件一化专用设备（非通用服务器）内置免维护的高性能数据库，配置不少于6×10/100/1000M电口，支持可拓展4个千兆光口或2个万兆光口；冗余电源支持热插拔；硬盘存储不低于1TB;单台设备QPS不低于8万，且不需要配置独立的日志生成设备。 |
| 7 | 智能DHCP | - | - | 台 | 3 | 专业软硬件一化专用设备（非通用服务器）内置免维护的高性能数据库，配置不少于6×10/100/1000M电口，支持可拓展4个千兆光口或2个万兆光口；冗余电源支持热插拔；硬盘存储不低于1TB;单台设备LPS不低于600，且不需要配置独立的日志生成设备。 |
| 8 | 存储 | - | - | 台 | 1 | 1、采用X86架构处理器，配置≥2个控制器，每个控制器配置CPU≥2颗； 2、配置FC接口数量≥8个，FC接口速率≥16Gb/s ，万兆以太网接口数量≥4个，满配光模块。 3、磁盘类型：固态硬盘（NVME），配置4块1.92TB SSD，51块3.84TSSD磁盘；使用Raid 6或双校验配置后可用容量≥110TB。 |
| 9 | 光纤交换机 | - | - | 台 | 2 | 1、≥24端口交换机，全部端口激活，满配≥16Gb多模光模块； 2、配置≥24条5M光纤跳线，配置级联，交流电源，机架套件； 3、≥3年原厂硬件保修现场服务和备件服务；提供原厂实施服务；提供7*24小时专用400报修电话；提供一名原厂专署技术客户经理跟踪整个服务事件以及紧急派遣。 |
| 10 | 光纤通道卡 | - | - | 块 | 10 | 服务器HBA卡，双口≥16GB ，满配模块。 |
| 11 | 机房运维平台 | - | - | 台 | 3 | 1、处理器：Intel十三代 I7-1360P处理器，12核16线程，睿频≥5.0GHz，缓存≥18MB； 2、内存：16GB DDR4 3200MHz，2个内存插槽，最大支持32GB； 3、硬盘：1TB M.2 NVME PCIe 固态硬盘、可扩展第二块M.2固态硬盘。 |
| 12 | 光纤跳线 | - | - | 条 | 432 | SC-LC或者LC-LC单模或者多模光纤跳线。 |
| 13 | 机房带外运维管理平台 | - | - | 台 | 1 | 1、提供服务器带外管理、操作系统、存储、设备硬件等管理授权≥80个； 2、提供≥16核CPU、≥64GB内存，≥2*960GB存储，≥4*1G网口； 3、支持跨品牌、跨类型硬件设备的集中平台统一监测管理，实现自动化状态监测、巡检，支持故障告警管理。 |
| 14 | 网络全流量分析一体机 | - | - | 台 | 2 | 1、2U高设备，≥2颗CPU，≥128G内存，≥4*16T HDD数据盘，≥4个千兆电口，≥2个万兆光口； 2、多场景化分析：为了便于用户基于各类热点场景进行专题分析，平台内置多维度场景化分析，提供单独的分析模块展示。 |
| （二）机柜通道 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 服务器机柜 |  | - | 套 | 36 | 1、尺寸：600mm×1200mm×2000mm，42U标准机柜。并配有若干束线圈，理线架，及一定数量的假面板。 2、机柜为前进风、后出风机柜，机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于120°。后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开。 3、符合IEC 60297-2、ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准， 机柜颜色为黑色。 4、采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 5、机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚在不小于1.5mm。 ▲6、前进风机柜,其前后门均为通风网孔门，开孔率不小于70%。 7、静态承载能力不小于2000kg。 8、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求。 9、机柜可以并列安装，随机应配有并柜连接件。并柜连接件可在无需拆卸机柜门的情况下，实现机柜快速并柜功能，简化安装流程。 10、机柜具备至少2个接地点，提供全方位接地保护。 11、整体防护等级应不小于IP20。 12、采用单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性。 13、机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。机架前门立柱需要有具体U数标示。 14、机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均为不小于1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度为不小于1mm。 15、配套机柜级指纹刷卡锁。 |
| 16 | 进线机柜 |  | - | 套 | 5 | 1.尺寸：600mm×800mm×2000mm，42U标准机柜。并配有若干束线圈，理线架，及一定数量的假面板。 2.机柜为前进风、后出风机柜，机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于120°。后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开。 3.应符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准， 机柜颜色为黑色。 4.采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 5.机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚在不小于1.5mm。 ▲6.前进风机柜,其前后门均为通风网孔门，开孔率不小于70%。 7.静态承载能力不小于1500kg。 8.按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求。 9.机柜可以并列安装，随机应配有并柜连接件。并柜连接件可在无需拆卸机柜门的情况下，实现机柜快速并柜功能，简化安装流程。 10.机柜具备至少2个接地点，提供全方位接地保护。 11.整体防护等级应不小于IP20。 12.采用单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性。 13.机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。机架前门立柱需要有具体U数标示。 14.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均为不小于1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度为不小于1mm。 |
| 17 | 机柜PDU |  | - | 条 | 72 | 配电排-基本型-输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-国标插座-7.3KVA-竖装全高-右安装 |
| 18 | 冷通道封闭组件 |  | - | 套 | 2 | 1.微模块通道组件由模块天窗、强弱电线槽、跨通道走线架及附属钣金件组成。 2.密封通道由机柜和通道组件组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。 ▲3.微模块门框采用告警联动指示灯，灯光与门禁及告警等级联动。需保证至少有4种颜色，能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动； 4.通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭。 ▲5.端门应采用自动平移门设计，平移门采用钢化玻璃，钢化玻璃面积占比不小于90%； ▲6.天窗含玻璃天窗和功能型天窗。玻璃天窗采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%。功能型天窗选用优质型材，用于安装多功能传感器和摄像头。 7.天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，翻转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封通道。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。 ▲8.封闭冷通道为符合节能性能，须满足微模块产品PUE测试规范(TGGCTS001-2018)检验要求，分别在“100%、75%、50%、25%”不同热负荷工况下微模块PUE能效因子测试均要求合格。 ▲9.密闭通道需满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，并通过不低于8烈度抗震检验。 ★10.为保证整体交付质量和维护便利，精密空调、机架、精密列头柜、冷通道封闭组件和通道内管监控系统平台要求使用同一品牌。 |
| （三）UPS配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 市电输入切换配电柜 |  | - | 台 | 1 | 1.精密配电柜柜尺寸（W*D*H）：800mm*850mm*2000mm 。 2.配电柜为模块化结构。 3.配置：输入800A/4P ATS+输出2*400A/3P+1*400A/4P+2*250A/3P+3*63A/3P+2*32/1P。 4.铜排表面续作镀镍处理，且铜排需为折弯、打孔加工成型后再做镀镍处理，以保证铜排表面镀镍层均匀，降低腐蚀风险。 5.机柜表面喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求，A级优质碳素冷轧钢板和无锌花热镀锌钢板。 ▲6.母排含铜量不低于 99.90%。 7.进线主断路器和支路断路器应采用ABB、施耐德、西门子或同等品牌的塑壳断路器。 8.配电柜应设置数字显示型多功能智能仪表，能够进行电压、电流、电度、功率、功率因数、三相不平衡度、频率等测量、综合显示（就地数显）、谐波分析、并具有与动力环境监控系统相连的RS485或RS232通信接口及通信协议。 9.多功能智能仪表应具备数据和故障记录功能，自带RS485通信接口，提供通信协议，采用液晶背光显示，可直接读取并上传实际电度数。 |
| 20 | 市电配电柜 |  | - | 台 | 1 | 1.输入:400A/3P*1，输出：63A/3P*10+32A/3P*10+32A/1P*8+16A/1P*12； 2.采用主流品牌断路器产品，63A以上电流等级采用塑壳断路器，额定分断能力不低于36KA，63A及以下采用微型断路器，额定分断能力不低于6KA； 3.配置7英寸智能电表（485接口，用标准的通讯接口及开放的通讯协议），满足主路的配电参数实时监控功能； 4.配置浪涌防雷器，8/20us，标称放电电流In=30KA； 5.63A/3P以上空开采用铜排连接，铜排纯度达到99.9%，63A/3P及以下空开采用电缆连接。 |
| 21 | 精密配电列头柜 |  | - | 台 | 2 | 1.精密配电柜柜尺寸（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm ，颜色与服务器机柜保持一致。 2.配置：IT配电输入2*160A/3P+输出2*24*40A/3P。 3.支持双路电源输入 ，需配置指示灯指示电源输入状态。 4.精密配电柜通过9烈度抗震测试。 5.机柜应采用高强度优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm。 6.母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，含铜量不低于 99.90%。 7.前门为双层门结构，使带电母排与操作空间有效隔离，保障人身安全。外层门采用网孔门，通孔率不低于70% 。 8.进线主断路器和支路断路器应采用ABB、施耐德、西门子或同等品牌的塑壳断路器，主断路器分断能力不低于36kA;支路断路器分断能力不低于6kA。。 9.浪涌保护器采用C级浪涌保护器，耐冲击过电压额定值＜1.8kV，标称放电电流≥20KA。 10.采用7寸液晶彩色触摸屏展示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。智能监控板应支持MODBUS或SNMP协议，支持被第三方网管集成。 11. 三相输入电压、电流、频率、无功功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流，母排温度。 12.主回路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/无功功率测量精度不低于1%，电能测量精度不低于1%。 13.支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路温度测量。 14.支路电流测量精度不低于0.5%，有功功率测量精度不低于2%，电能测量精度不低于2% ★15.为保证整体交付质量和维护便利，精密空调、机架、精密列头柜、冷通道封闭组件和通道内管监控系统平台要求使用同一品牌。 |
| 22 | 应急照明配电箱 |  | - | 台 | 1 | 1.两路UPS电由32A/4P ATS切换后输入，输出：32A/1P*3+16A/1P*3； 2.采用主流品牌断路器产品，63A以上电流等级采用塑壳断路器，额定分断能力不低于36KA，63A及以下采用微型断路器，额定分断能力不低于6KA； 3.配置数显智能仪表，支持谐波检测，可检测主路电压、电流等配电参数； 4.配置浪涌防雷器，8/20us，标称放电电流In=20KA； 5.尺寸：500H×600W×200D，结构：落地挂墙安装，电缆下进线下出线。 |
| 23 | UPS配电柜 |  | - | 台 | 1 | 1.精密配电柜柜尺寸（W*D*H）：800mm*850mm*2000mm 。 2.配电柜为模块化结构。 3.配置：输入1*400A/3P MCCB+输出3*160A/3P MCCB+2*32A/3P MCCB。 4.铜排表面续作镀镍处理，且铜排需为折弯、打孔加工成型后再做镀镍处理，以保证铜排表面镀镍层均匀，降低腐蚀风险。 5.机柜表面喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求，A级优质碳素冷轧钢板和无锌花热镀锌钢板。 ▲6.母排含铜量不低于 99.90%。 7.进线主断路器和支路断路器应采用ABB、施耐德、西门子或同等品牌的塑壳断路器。 |
| 24 | 200kVA模块化UPS主机 |  | - | 台 | 2 | ★1.UPS类型：在线双变换式模块化UPS，UPS输入制式为三相五线，输出制式为三相输出，单台UPS机框容量≥200kVA，支持≥4个50kVA功率模块，配置≥3个功率模块。 2.功率模块支持热插拔，可实现100kVA（N+1冗余）/150kVA（N+0冗余）输出。 ▲3.UPS系统采用集中旁路方式，旁路模块支持热插拔，内置维修旁路； 4.支持自老化功能，以便在未接到设备之前实现自测； ▲5.输入参数：额定输入电压380/400/415Vac，三相四线＋PE；输入电压范围140-460Vac，305-485Vac支持满载；输入频率范围40Hz～70Hz；输入功率因数＞0.99；输入电流谐波分量(THDi)<3%(线性满载）； 6.输出参数：额定电压380/400/415V±1% AC，三相四线＋PE；额定频率（Hz）：同步状态，跟踪旁路输入(正常模式)，50/60±0.25%(电池模式)；畸变正弦波，THDv＜1%(线性负载)，THDv<3%(非线性负载)；功率因数1；三相过载能力：110%60分钟、125%负载10分钟、150%负载1分钟后转旁路； ▲7.系统效率：50%负载时≥96%，30%负载时≥95%，ECO模式下≥99%； 8.UPS应自带电池(铅酸)自检功能、电池智能管理功能、电池充放电温度补偿及电池组放电记录等功能。UPS电池电压：360-480Vdc，电池节数30-40节可调； 9.UPS自带不小于7英寸的LCD显示屏，标配SNMP卡、Modbus卡、干接点板，支持USB、RS485通讯； ▲10.风扇故障时可发出声光告警，功率模块风扇具有冗错设计； 11.交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌要求； ▲12.模块化UPS（不间断电源）须具有网络信息安全功能，通过智能联网产品网络安全认证。并获得不间断电源UPS安全产品证书。 ▲13.投标产品须是经过严格检测，符合检测要求的合格产品，检测项目应不少于35项，要求结论均为合格。 ▲14.为响应国家节能减排政策，所投UPS须是经过中国节能测试的合格产品，并获得中国节能产品认证。不允许使用临时非标定制产品。 ▲15.为发展清洁能源，助力打造绿色、低碳、智能的数据中心，要求所投产品符合ISO 14064-3:2019要求，并通过“产品碳足迹核查报告”。 |
| 25 | UPS功率模块50kVA |  | - | 台 | 8 | 50KVA功率模块，与UPS无缝衔接。 |
| 26 | 蓄电池 |  | - | 节 | 160 | 1.12V200AH免维护阀控式铅酸蓄电池，浮充设计寿命10年。 2.每台UPS配置2组12V200AH蓄电池，每组40节，共160只蓄电池。 |
| 27 | 200KVAUPS汇流箱 |  | - | 个 | 2 | 配套200KVAUPS开关和内置电池汇流排等，需含电池组至电池汇流箱配套线缆，铜鼻子。 |
| 28 | 电池架 |  | - | 套 | 4 | 单架可放置40只12V200AH电池，含蓄电池连接组件。 |
| （四）空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 40kW列间精密空调 |  | - | 台 | 6 | 1.设备尺寸（宽*深*高）：600mm*1200mm*2000mm，满足本项目微模块无缝衔接安装，双路供电空调。 ★2. 总冷量≥45kW,显冷量≥45kW，显热比为1,风量≥8500m3/h。 3.输入电压允许波动范围:380~415V士10%。 4.温度调节范围:+18℃~+45℃。 5.精密空调室内机由直流变频压缩机、蒸发器、EC 风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。 ▲6.精密空调可支持制冷量 30%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。 ▲7.为保证机房恒温恒湿，行级精密空调产品需具有轻载除湿功能，确保空调在低负载情况下可靠除湿，并提供产品或同系列产品彩页或第三方检测报告复印件佐证。 8.电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险。 9.精密空调蒸发器采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小。 10.机组应具备不低于 6kV 防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠. ▲11.室内机采用高效节能无级调速EC风机，支持在线插拔式维护，风机更换不需停机;室内风机整体采用 N+1冗余备份设计，EC风机应不少于8个，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减。 12.空气过滤器应便于更换，具备不低于 G4的过滤等级。 13.风机驱动应采用变频调速器，室外风机调速范围要求在 10%-100% ，要求风机最低运行频率不高于 5Hz，低载运行更稳定。 14.机组主控模块、辅源模块、室内风机和风机供电单元可直接进行插拔式维护 ，实现快速维护。 15.机组压缩机和干燥过滤器需可支持免动火原地维护，降低维护难度，降低维护时间。 16.精密空调控制器采用7英寸 LCD 触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活.能显示最多 30 天温湿度彩色曲线 ，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。 17.空调应具有 RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置及提供 Modbus 和 SNMP 开放协议,以接入机房环境监控系统,降低服务成本。 18.具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于 1500条;具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，最多可存储1000 条历史记录信息。 19.具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于 32 套机组进行统一控制管理 20.具有故障自诊断功能 ，故障发生后可通过此功能自动判断故障根因，智能排除无关故障原因，指导运维人员快速完成维护，大幅降低运维难度，缩短故障排查时间。 ▲21.为提高冷通道温控系统信息安全的可靠性，行级精密空调（智能温控产品）应满足网络安全的要求，产品需通过智能联网产品网络安全认证，须提供公安部直属单位出具的产品网络安全认证证书复印件佐证。 ▲22.为提高机房可靠性，行级精密空调产品具有制冷剂不足告警检测功能并提供产品或同系列产品的第三方检测报告复印件复印件。 ▲23.设备厂家应具备精密空调自主研发测试能力，并获得CNAS或GMPI认可的专业焓差实验室或授权的国家重点实验室评定合格证书，须提供证书复印件佐证。 ★23.为保证整体交付质量和维护便利，一体化 UPS、行级精密空调和密闭冷通道封闭组件、DCIM管理平台要求使用同一品牌。 |
| 30 | 7KW精密空调 |  | - | 台 | 1 | 1、上送风精密空调，制冷量不低于：7kW，风量不低于：1400m³/h； 2、为了降低回风风阻，机组应设计三面回风，即前侧和左右两侧回风； 3、空调主电源开关和接触器要求：配置优质品牌电开关； 4、精密空调具备相序保护功能，来电自启动和延时启动功能； 5、室内风机：为保证良好的制冷效果，空调应有较大的送风量 6、采用全中文 LCD 屏，具备多级密码权限、专家系统自检诊断功能，易运维； 7、应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于300条； 8、为保证系统运行的高效性和稳定性，空调须配置电子膨胀阀，不接受毛细管和热力膨胀阀的节流形式； 9、要求空调机组采用高效节能的可拆卸式电极式加湿系统，加湿速度快，加湿效率高。 10、机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件； 11、机房专用空调的风冷型室外机组变频控制，采用低噪声室外风机。能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能。 |
| 31 | 12.5KW精密空调 |  | - | 台 | 1 | 1.设备尺寸（宽*深*高）：600mm*600mm*2000mm。 2. 总冷量≥12.5kW,显冷量≥11kW，显热比≥0.9,风量≥3000m3/h。（制冷量额定工况：24℃回风温度，相对湿度50%，室外温度35℃）。 3.带加热加湿功能，加热量≥4KW,加湿量≥2kg/h。 4.输入电压允许波动范围：380～415V±10%。 5.温度调节范围：+18℃～+32℃；湿度调节范围：20%～80%RH。 6.精密空调应由直流变频压缩机 、EC风机 、电子膨胀阀等主要部件组成。 7.精密空调可支持制冷量30%~100%无极调节 ，按需输出冷量，大幅降低能耗。 8.机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。 9.出厂预充冷媒，30m以内的内外机连管长度无需添加制冷剂 。 10.精密空调室外机换热器应采用平直翅片，不能采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。 11.精密空调控制器应采用不低于3.2英寸LCD屏，人机交互好。支持温湿度曲线显示。 12.具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于8套机组进行统一控制管理。 13.空调应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置。 |
| 32 | 1P壁挂空调 |  | - | 台 | 1 | 1P壁挂空调，一级能耗，包含铜管28米、排水管28米。 |
| 33 | 精密空调铜管 |  | - | 米 | 360 | 1.本项目各式精密空调铜管，单米铜管含室外机电源线、信号线、保温棉、铜管支架及手工。 2.单台系统预估铜管45米，配套延长组件，保证制冷效果。 |
| （五）测试间设备 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 测试间计算机终端 |  | - | 套 | 2 | 1.基本要求：《安可替代工程核心产品名录》产品，含国产操作系统； 2.处理器：配置国产处理器，核心数≥8核，主频≥2.3GHz； 3.内存：配置国产内存≥8GB，内存速率≥2666MT/s，插槽≥2个，可拓展支持最大容量64G； 4.存储：配置国产SSD≥1024GB，SSD类型为M.2 NVME；最大可拓展支持1个SSD和1个3.5英寸HDD； 5.接口：USB接口不少于8个，其中USB2.0数量≥4个；音频口≥2组； 6.显卡：配置国产独立显卡，显存≥2G,支持VGA，HDMI视频输出接口； 7.显示器：显示器≥23.8英寸，显示器具备VGA、HDMI等接口。 8.含鼠标键盘在内。 |
| 35 | 2联操作台 |  | - | 项 | 1 | 2200mm*750mm*750mm，2个工位，使用优质板材，科技感造型，含配套椅子在内。 |
| 36 | 2g专线出口及校区互联链路 | - | - | 项 | 1 | 武鸣校区出口专线以及2芯裸纤校区互联线路和虚拟链路。 |
|  | 小计 |  | - |  |  |  |
| 二、机房工程 （一）动力与环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 机房动环平台 |  | - | 套 | 1 | 1、千兆以太网口数≥4个；RJ45 Console管理口≥1个；USB接口≥2; 最大支持256个终端接入； 2、支持接入LoRa物联网网关、Zigbee网关、数据采集器、智能插座、温湿度传感器、智能红外遥控装置、智能开关等传感器设备； 3、★支持3D智能引擎，内置精密空调、漏水检测、UPS、电量仪等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原，实现所画即所得（投标时提供功能截图）； 4、★支持基于数字孪生技术的大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括UPS状态、精密空调状态、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化（投标时提供功能截图）； 5、支持多分支机房统一管理，支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析； 6、★支持基于电子地图进行展示多层级联动展示（投标时提供功能截图）； 7、平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼； 8、★支持多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警、阿里钉钉、微信告警、邮件等（投标时提供功能截图）； 9、支持内置传感器库，传感器型号数量不少于2200+（投标时提供功能截图）； 10、★平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时开放第三方API接口，便于二次开发（投标时提供功能截图）； 11、支持易部署上线，可以通过导航式部署快速上线传感器； 12、★支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、简化运维工作量； 13、★支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患（投标时提供功能截图）； 14、产品为自主研发，提供物联平台软件著作权复印件并加盖公章； 15、为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明； 16、为保障产品后期服务质量，设备生产制造商需具备GB/T27922-2011售后服务五星级认证证书、售后服务成熟度/完善度十星级证书。 |
| 38 | 管理服务器 |  | - | 台 | 1 | - 产品高度:2U，机架式安装； 2、CPU:8核心或以上，主频2.1Ghz或以上； 3、内存：≥2*32G DDR4； 4、硬盘：≥2TB HDD，10000RPM;支持RAID； 5、电源性能：不少于1路900W热插拔电源，支持冗余备份，支持110V/220V AC输入； 6、★远程安全运维平台：满足业主对不同校区和24小时运维服务背景下，高安全便捷保障的远程操作与管理需求，适用于对网络区域隔离有强制性要求的场景。 （1）支持通过专用安全边界设施（如物理光闸设备、交换机、网关）实现不同网络区域间严格强制隔离，彻底阻断直接双向连通能力。 （2）所有跨区域信息交换需基于UDP协议的严格单向信息流机制，操作指令与反馈数据分别通过独立反向的单向UDP通道传输，且单向性由安全边界设施底层强制执行，应用层协议设计进一步强化，确保数据流向绝对不可逆转，从根本上杜绝建立TCP等双向会话的可能性，有效规避传统网络攻击向量，根除跨域渗透和数据泄露风险。 （3）承载业务逻辑的UDP数据载荷，在传输前必须经高强度对称加密算法（如AES-GCM模式）处理，保证传输机密性，防止窃听。 （4）每份UDP报文关键数据部分（或整个业务载荷）须使用发送方私钥进行数字签名（如RSA-PSS或ECDSA算法），接收方使用发送方对应公钥进行严格签名验证，确保数据完整性和来源真实性，防止篡改和伪造攻击。 （5）单向UDP通信需定义包含版本号、消息类型、严格递增序列号、精确时间戳以及CRC循环冗余校验码的自定义报文头部，接收方对头部信息逐一进行合法性与一致性校验，利用序列号与时间戳组合防范重放攻击，并为处理UDP传输环境下的报文乱序和丢包现象提供依据。 （6）任何不符合预定格式、验签失败、解密失败或头部校验错误的UDP报文，系统将立即视为非法入侵或传输错误，予以丢弃且详细记录为安全事件，并触发相应告警机制。 （7）远程操作体验：平台需采用高效数据压缩技术（如Protobuf序列化）、优化的视频编码处理（如H.264/VP8）和智能网络适配技术，以保障在单向UDP通信固有特性下，实现低延迟、高可靠，以及远程控制指令的精准、快速响应。 （8）设备集中管控：在安全隔离前提下，平台应支持对大规模、异构（包括但不限于Windows、国产操作系统等）远程设备进行统一注册、状态实时监控、远程故障排除、安全策略统一下发等功能，管控指令和状态信息均通过单向、安全UDP通道传输。 （9）合规审计：平台对所有通过安全通道发起的远程访问行为、管理员的配置操作、系统产生的安全事件（如UDP校验失败、非法访问尝试等）进行详尽、不可篡改的日志记录，满足各行业（尤其是金融、能源、政府等）对网络安全和数据保护的严格合规性要求。 （10）平台架构：平台采用模块化设计，提供标准化接口（API），支持与企业现有IT基础设施（如统一身份认证系统IAM、安全信息与事件管理平台SIEM、配置管理数据库CMDB等）平滑集成，具备开放性和灵活性。 （11）区域内部通信安全：在每个被隔离的网络区域内，操作发起方与对应服务节点之间、远程目标与对应服务节点之间的通信，均采用基于TLS/SSL加密的WebSocket (WSS)等安全实时通信协议，并承载经过高效Protobuf序列化的数据，确保区域内部数据交互的机密性、完整性和高效性。 （12）需提供技术方案与支持服务，包括但不限于系统维护、故障排除、版本更新等。 （13）平台应具备良好的可扩展性，能够根据采购方业务增长需求，支持未来功能扩展和定制化需求。 |
| 39 | 交换机 |  | - | 台 | 1 | 三层万兆管理型交换机，24个千兆电口，4个万兆SFP+光口，交换容量1.08Tbps/10.8Tbps，包转发率560Mpps/740Mpps；支持IPv4、IPv6 静态路由、三层聚合、ACL、端口镜像、全端口线速转发等功能。 |
| 40 | 3D视图管理 |  | - | 套 | 1 | 1.系统应具备3D视图功能，支持2D/3D一键切换，不额外部署3D软件或集成3D系统，避免数据源和DCIM系统不同步； 2. 支持3D智能引擎，内置精密空调、漏水检测、UPS、电量仪等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原，实现所画即所得； 3.支持基于电子地图进行展示多层级联动展示。 |
| 41 | 短信猫 |  | - | 套 | 1 | 1、12V 2A 电源供电，且内置一块电池供断电后应急使用； 2、支持机房动环系统统一管理、配置、监测等功能； 3、支持电话、短信告警两种方式； 4、支持接口类型为 RJ45； 5、支持联通、电信、移动全网通4G接入。 |
| 42 | 采集主机 |  | - | 台 | 2 | 1、以太网口数≥3个；Console管理口≥1个；USB接口≥1; PDI接口≥4个，PRS485接口≥5个，DO接口≥1个； 2、★支持门禁主机功能，具备专门的门禁接口，电源接口≥1;干接点开关接口≥1个；韦根接口≥1个； 3、内存≥8GB； 4、所有接口均支持RJ45形态，支持对外提供24V直流供电； 5、支持传感器类型智能识别，智能上线； 6、★支持在多分支机房场景下，与总部网络中断时，本地机房关键数据可以在采集主机实现缓存，时间周期大于7天，网络恢复时，数据自动补传给总部平台，保障数据不因网络中断而丢失； 7、支持直接接入声光告警模块和4G电话告警模块，在多分支机房场景下，与总部网络中断时，如果分支机房出现风险时，采集主机可以直接实现声光告警和电话短信告警； 8、支持断电、死机自动开启磁力锁，防止消防状态下人被关在里面； 9、支持对对传感器接入是否正常进行监测， LED灯亮则接入正常； 10、★与物联网控制器为同一品牌。 |
| 43 | 网络摄像机（半球型） |  | - | 台 | 12 | 1.图像传感器:1/2.7" 200万像素逐行扫描CMOS。 2.最大图像尺寸:1920（H）× 1080(V)； 3.红外灯补光30m； 4.支持H.265编码格式，支持1080p双路独立高清编码； 5.内置2.8~12mm高清变焦镜头，监控部署更灵活； 6.防暴等级 IK10； 7.视场角：水平：36°(T端)~94°(W端)；垂直：20°(T端)~50°(W端)； 8.音频编码格式：G.711a/G.711u/G.726/OPUS； 9.安全模式：用户名和密码认证、支持802.1x、HTTPS安全访问； 10.告警联动：告警源：移动侦测告警/遮挡告警/开关量输入/智能分析告警； 联动目标：开关量输出/联动SD卡录像/SD卡抓拍/邮件发送； 11.电源：DC12V，PoE； 12.防护等级：IP67。 |
| 44 | 硬盘录像机 |  | - | 台 | 1 | 1.单设备支持64个摄像机接入； 2.16路网络视频接入，160Mbps视频输入带宽； 3.支持视频与图片混合存储、支持多种算法并行工作； 4.支持单机、多机组网模式； 5.支持阵列加强保护技术，RAID5失效剩余盘可读可写； 6.最大支持磁盘数量8个。含8个10T硬盘在内。 |
| 45 | 水浸传感器 |  | - | 个 | 8 | 1、可监控200米的漏液感应线，一旦检测到液体，漏液定位控制器即产生报警； 2、支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆； 3、支持本地12~24VDC供电，支持通过采集主机直接供电； 4、存储温度-40°C 至60°C，工作温度-20°C 至50°C，湿度5%到95%（无冷凝）； 5、支持良好的防静电、防雷、防浪涌 6、传感线长度的0.5%±0.5米； 7、采用Modbus RTU协议，通过RS485接口与监控系统进行通信； 8、支持被机房动力环境监测系统管理、配置、展示； 9、★为保证兼容性与统一管理，要求物联网控制器为同一品牌； 10、含定位漏水监测配件，两条检测线可以可以直接串接。 |
| 46 | 温湿度传感器 |  | - | 个 | 12 | 1、支持温度、湿度数据采集与上报的机架式温湿度传感器； 2、支持采集温度范围：-10℃～70℃；误差<±0.3℃，在25℃时测试； 3、支持采集湿度范围：5％～95％RH（无凝露）；误差<±3%RH，在25℃时测试； 4、支持液晶显示：显示当前温度，湿度，网络连接状态； 5、支持RS485接口：通信协议：MODBUS-RTU 协议；波特率：默认9600；可选2400、4800、9600、19200bit/s；数据格式：N,8,1； 6、设备管理：支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名； 7、支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等； 8、支持联动空调、加湿器、除湿器实现自动化控制； 9、支持Web端、APP端远程查看温湿度传感器数据，以及远程调节温湿度阈值； 10、采集当前环境温度数据，通过RS485方式进行数据回传，于平台上转化为可视化展示； 11、支持查询当天、本月、本年的温度、湿度变化趋势，通过数据分析可得出一定的规律，为人性化物联策略提供数据支撑； 12、支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作； 13、支持设置一个范围，可以是温度/湿度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是在设定区间，当超过设定区间时通知管理员，并联动视频监控系统抓拍图像，查看异常状态； 14、支持物联平台设置一个范围，可以是温度/湿度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是在设定区间，当超过设定区间时联动声光、短信进行报警，通知管理员； 15、在物联网控制器可统一管理全部温湿度传感器设备； 16、物联网控制器可自动识别接入的设备并进行归类，无需人工手动区分接入设备类型。 17、★为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的设备与物联网控制器为同一品牌。 |
| 47 | 红外探测器 |  | - | 个 | 5 | 1、采用8-Bit低功耗CMOS微处理器； 2、具有自动温度补偿功能； 3、抗RFI干扰：20－1000MHz（如移动通讯）； 4、三种报警：延时选择； 5、工作电流：＜＝20mA (DC12V时)； 6、工作温度：-10℃～+50℃(14°F～122°F)； 7、传感器类型：双元热释红外传感器； 8、报警延时：30秒、10秒、5秒； 9、安装高度：2.5～6m； 10、安装方式：吸顶； 11、探测范围：直径6米（安装高度在3.6米）； 12、报警输出：常闭无电压输出，接点容量DC28V，80mA max； 13、防拆开关：常闭无电压输出，接点容量DC28V，100mA max。 |
| 48 | 红外防盗监控驱动模块 |  | - | 套 | 1 | 1、对人员非法入侵实时监测，并通过电子地图显示非法入侵位置，对监测参数可设定越限自动报警，可设定上班时间不启用报警； 2、非法入侵越限报警，系统可自动识别用户选购的报警模块微信、短信、邮件、电话、语音、声光报警通知管理人员； 3、非法入侵越限报警，系统可自动跳转至入侵位置界面，并通过颜色变化展现报警内容，历史告警支持事件图谱与事件列表切换查询； 4、管理员可通过发送短信查询消防非法入侵状态，并可对非法入侵报警日志生成列表导出； 5、通过手机、平板、桌面等终端上的各种浏览器访问非法入侵监测功能全集，包括但不限于图形界面、仪表盘、历史数据、报警事件、组态编辑、通讯调试、报警配置等； 6、远程终端与服务器之间非法入侵数据通讯采用HTTPS协议，保证其数据安全传输。 |
| 49 | 视频监控驱动模块 |  | - | 套 | 1 | 1、实时视频预览在系统统一目录菜单下，通过电子地图显示摄像头安装位置，点击摄像头图标可加载视频画面； 2、可联动门禁及设备报警自动弹出对应的实时视频窗口； 3、可以按照设定，对视频通道进行任意分组显示；可动态改变画面分割方式，并可将任意一路视频显示到目标区域； 4、在UPS、空调等监控界面组态视频直播，打开UPS界面显示UPS数据视图，同时显示UPS安装位置的实时视频窗口； 5、通过手机、平板、桌面等终端上的各种浏览器访问视频监控功能全集，包括但不限于图形界面、电子地图、实时视频、报警事件、通讯调试、报警配置等； 6、远程终端与服务器之间视频监控数据通讯采用HTTPS协议，保证其数据安全传输。 |
| 50 | 声光报警系统（带控制器） |  | - | 套 | 1 | 1、MAX 110dB 2、交流9V～18V或直流12V～24V 3、-35℃～55℃ 4、采用Modbus协议，通过RS485接口与物联平台进行通信 5、支持联动物联网平台实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光二种警报信号。 |
| 51 | 人脸门禁一体机 |  | - | 个 | 7 | 1、≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥600*1024，屏幕亮度≥300cd/m2。 2、采用宽动态≥200万双目摄像头。 3、支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡、身份证卡序列号）、密码等方式，可外接身份证、社保卡功能模块。 4、采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%。 5、支持≥2万人脸库、≥5万张卡，≥15万条事件记录。 6、硬件接口不低于：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1。 7、外壳防护等级满足IP66，结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求。 8、★设备应配有指示灯，具有设备运行状态和认证结果提醒。 9、设备应支持广告节目编排播放，播放时间应能自定义；2.设备应支持图片、文字、视频广告节目播放。 10、★设备支持口罩检测模式并提示未佩戴口罩，可配置提醒模式、强制模式，并支持提示音自定义。 11、支持通过WEB进行设备各项功能参数配置。 12、★支持人脸识别防假体功能，具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪。 13、人脸在画面内应能持续动态跟踪；具有人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份确认；支持在联网与平台对接，实现人脸比对功能；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别，支持在强光、逆光、暗光等条件进行人脸识别；支持在侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等场景下进行人脸识别；支持用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置；人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内时能进行人脸识别，识别角度能设置；人脸识别能进行多阈值设置。 14、设备应能在管理中心远程视频预览；设备应能与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、APP进行可视对讲功能；设备应能配置一键呼叫管理机或室内机进行对讲功能。 15、设备本地的比对结果、身份信息及抓拍人脸照片应采用非明文存储方式。 16、支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态。 17、支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节。 18、设备采用软硬件低功耗管理模式，设备待机功耗≤9W。 |
| 52 | 机房门禁卡 |  | - | 张 | 50 | IC门禁卡。 |
| 53 | 出门按钮 |  | - | 个 | 7 | 开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg。 |
| 54 | 磁力锁 |  | - | 个 | 10 | 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 断电开锁，满足消防要求； 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态) 工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 防残磁设计，选用防磨损材料； 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 注意：左右两个进线孔都要使用。 |
| 55 | 管理平台一体机 |  | - | 台 | 1 | 1、 具有≥1个DP接口、≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；≥7个USB接口（其中≥5个USB2.0接口, ≥2个USB3.0接口）、≥1个RS-232接口、≥1个RS-485接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口；≥2路音频输入（其中≥1路3.5mm），≥2路音频输出（其中≥1路3.5mm）、≥ 5个SATA 3.0接口； 2、 支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印； 3、 支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表； 4、 ★支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员； 5、 ★组织人员数据同步：支持同步组织、人员、人脸、卡片数据；组织数据包括：组织名称等；人员数据包括：姓名、工号、性别、证件号、所属组织等；卡片数据包括：卡号、对应人员； 6、 ★支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态； 7、 支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变； 8、 ★支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求； 9、 支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载； 10、 支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展； 11、 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计； 12、 支持开启SVC解码功能，可同时回放≥5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为≥10个1920×1080格式的视频图像； 13、 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息。 |
| （二）机房工程 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 墙体砌筑 |  | - | m2 | 56 | 空心小型砌块，厚度190mm。 |
| 57 | 墙面批灰（双面） |  | - | m2 | 56 | 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1∶2}[实际20]。 |
| 58 | 墙面腻子、乳胶漆（双面） |  | - | m2 | 56 | 修复旧腻子一道，乳胶漆两道。 |
| 59 | 防水围堰 |  | - | m | 16 | 1∶3水泥砂浆。 |
| 60 | 地漏 |  | - | 个 | 16 | 不锈钢防臭型。 |
| 61 | 地漏管网及弯通 |  | - | 米 | 180 | PVC地漏管Φ50。 |
| 62 | 防水剂 |  | - | 桶 | 6 | 用于地漏防水。 |
| 63 | 活动钢制斜坡 |  | - | 座 | 4 | 定制。 |
| 64 | 鞋套机 |  | - | 台 | 2 | 全自动一次性拖拉式脚套机，含不少于500只鞋套。 |
| 65 | 机房出入口封堵、防鼠板等 |  | - | 处 | 4 | 机房专用封堵泥、防鼠板（材质：不锈钢，规格：500mm*1500mm，两侧U槽导轨）。 |
| 66 | 天面防水、防尘漆 |  | - | 平方 | 280 | 水性漆，具有防尘防水功能，刷2遍。 |
| 67 | 主机房地面、天面保温绵 |  | - | 平方 | 280 | 20mm厚，橡塑保温棉，B1级防火含胶水、施工。 |
| 68 | 防静电活动地板 |  | - | 平方 | 195 | 1.600mm×600mmx35mm无边； 2.面层采用三聚氰胺面1.2mm厚防开裂防静电HPL贴面。 3.含安装龙骨在内。 |
| 69 | 踢脚线 |  | - | 米 | 120 | 1.304#不锈钢材料压制； 2.高100mm，厚1.0mm，颜色：黑色。 |
| 70 | 机房墙面复合彩钢板 |  | - | 平方 | 340 | 1.单张板宽1200mm×高3000mm； 2.彩钢板整体13mm厚，防火纸面石膏板封堵； 3.乳白色外观。含龙骨在内。 |
| 71 | 方形微孔铝板天花 |  | - | 平方 | 215 | 1.外观乳白色； 2.规格：600mm×600mmx0.8； 3.产品采用的基材为3003H24国家标准铝材热轧优质铝合金板材，基材厚度不小于0.8mm，误差不超过20um； 4.板面涂层采用静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm；背面贴高级吸音无纺布。 包含吊顶龙骨架在内。 |
| 72 | 双开甲级钢制防火门 |  | - | 樘 | 3 | 1.尺寸：1500mm×2050mm； 2.防火等级：甲级； 3.采用304不锈钢材料。 |
| 73 | 单开甲级钢制防火门 |  | - | 樘 | 4 | 1.尺寸：900mm×2050mm； 2.防火等级：甲级； 3.采用304不锈钢材料。 |
| 74 | 设备支架 |  | - | 项 | 1 | 1.根据机柜、配电柜、UPS、电池架及精密空调尺寸定制； 2.底座尺寸大小需满足设备摆放及承重需求。 |
| （三）新风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 新风机1 |  | - | 台 | 1 | 1.全热双向新风换气机； 2.智能新风控制器，液晶显示，断电恢复自启动； 3.带RS232输出，完全实现原控制器的所有功能及报警的远程监控； 4.处理新风量≥2000m³/h，机外静压≥90Pa；5.噪音≤42dB(A)。 |
| 76 | 新风机2 |  | - | 台 | 1 | 1.全热双向新风换气机； 2.智能新风控制器，液晶显示，断电恢复自启动； 3.带RS232输出，完全实现原控制器的所有功能及报警的远程监控； 4.处理新风量≥500m³/h，机外静压≥90Pa；5.噪音≤42dB(A)。 |
| 77 | 新风管道 |  | - | 米 | 80 | 1.新风机系统新风输送连接管道； 2.管道与新风机、排风口之间采用管道软接方式连接； 3.管道必须具备防火、保温特性，不得有凝露； 4.管道采用镀锌吊杆吊装，安装在天面吊顶上，管道大小及高度视现场情况而定，应满足房间新风量及机房保持正压的需求； 5.包含防火阀、新风、排风口。 |
| 78 | 防火阀70℃ |  | - | 个 | 8 | 防火阀70℃。 |
| 79 | 方形散流器 |  | - | 个 | 14 | 方形散流器。 |
| 80 | 回风百叶 |  | - | 个 | 2 | 回风百叶。 |
| 81 | 防雨百叶 |  | - | 个 | 2 | 防雨百叶。 |
| 82 | 新风机控制线 |  | - | m | 100 | 新风机控制线。 |
| 83 | PVC线管 |  | - | m | 100 | PVC线管。 |
| 84 | 风管配件及支吊架 |  | - | 项 | 1 | 风管配件及支吊架（满足本次2台新风机安装）。 |
| 85 | 风机支吊架及减震垫 |  | - | 套 | 1 | 风机支吊架及减震垫（满足本次2台新风机安装）。 |
| （四）消防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 150L柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  | - | 台 | 5 | 1. 150升七氟丙烷灭火剂储瓶； 2. 灭火系统的喷射时间 不大于10秒； 3. 包含气瓶柜。 |
| 87 | 50L柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  | - | 台 | 1 | 1. 50升七氟丙烷灭火剂储瓶； 2. 灭火系统的喷射时间 不大于10秒； 3. 包含气瓶柜。 |
| 88 | 七氟丙烷药剂 |  | - | kg | 800 | 1、纯度≥99.6﹪； 2、水分/（mg/kg）≤10 ； 3、酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1；4、蒸发残留物/﹪≤0.01。 |
| 89 | 自动泄压装置 |  | - | 套 | 5 | 泄压面积0.12平方米。 |
| 90 | 点型光电感烟探测器 |  | - | 只 | 12 | 工作电压：DC 24V 脉动电压；使用环境温。度：-10～+55℃；环境温度：≤95%RH ；监视电流：≤0.35mA ；报警电流： ≤0.8mA；确认灯：红色，巡检时闪亮，报警常亮；风速：＜5m/s；线 制：二总线，无极性；最远传输距离：2000m；执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》。 |
| 91 | 点型感温火灾探测器 |  | - | 只 | 12 | 工作电压：DC 24V 脉动电压；使用环境温度：-10～+55℃；环境温度：≤95%RH ；监视电流：≤0.35mA ；报警电流： ≤0.8mA；确认灯：红色，巡检时闪亮，报警常亮；动作温度范围：56℃-66℃（控制器可设置）；线 制：二总线，无极性；最远传输距离：2000m；执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》。 |
| 92 | 探测器底座 |  | - | 只 | 24 | 配套。 |
| 93 | 手/自动转换开关 |  | - | 只 | 14 | 配套。 |
| 94 | 火灾声光警报器 |  | - | 套 | 14 | 工作电压：DC 19-24V；工作温度：-10～+50℃；贮存温度：-20～+50℃；相对湿度：≤95%(40±2℃) ；动作电流：≤80mA （24V）；报警音量：>90dB；警灯频闪周期：≥1.5 秒。 |
| 95 | 气体启停按钮 |  | - | 只 | 6 | 1、使用环境温度：-10～+50℃； 2、工作电压：16V～32V。 3、常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100mW。 |
| 96 | 气体释放警报器 |  | - | 只 | 6 | 1、工作电压：24； 2、线制：二线连接，无极性； 3、印有“放气勿入”字样。 |
| 97 | 气体灭火控制主机 |  | - | 台 | 1 | 具有手动、自动控制，放气延时60s内可调。 |
| 98 | 外控电源 |  | - | 台 | 1 | 壁挂，落地式； DC24V/10A; 需另配2只17Ah备电。 |
| 99 | 备用电源 |  | - | 只 | 2 | 消防主机配套备用电源。 |
| 100 | 安装调试及辅材 |  | - | 项 | 1 | 气体消防系统安装所需的管线等辅材。 |
| 101 | 手提式二氧化碳灭火器 |  | - | 台 | 4 | 手提式灭火器5公斤级手提式二氧化碳灭火器。 |
| （五）机房等电位接地 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 30*3等电位接地铜排 |  | - | 米 | 200 | 30*3等电位接地铜排，含绝缘子等辅材及安装。 |
| 103 | WDZ-BYYR1*50mm电线 |  | - | 米 | 50 | 低烟无卤WDZ-BYYR1*50mm电线，含布放安装。 |
| 104 | WDZ-BYYR1*16mm电线 |  | - | 米 | 80 | 低烟无卤WDZ-BYYR1*16mm电线，含布放安装。 |
| 105 | WDZ-BYYR1*6mm电线 |  | - | 米 | 100 | 低烟无卤WDZ-BYYR1*6mm电线，含布放安装。 |
| 106 | 局部等电位端子箱 |  | - | 个 | 3 | 非标，定制。 |
| 107 | 等电位反击器 |  | - | 只 | 3 | 防止地电位反击损坏设备。 |
| 108 | 防雷检测费 |  | - | 项 | 1 | 防雷检测费（包含主机房、配电间、进线间、UPS电池间、测试间等）。 |
| （六）机房电气 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | LED灯 |  | - | 盏 | 60 | 600*600 40W LED吸顶灯盘。 |
| 110 | LED疏散灯 |  | - | 盏 | 20 | 防护等级 ip20，光源类型 LED，电压 220（V），光源功率 3W，上方印有逃生指示方向。 |
| 111 | 安全出口指示灯 |  | - | 盏 | 6 | 防护等级 ip20，光源类型 LED，电压 220（V），光源功率 3W,上方印有“安全出口”。 |
| 112 | 双联开关 |  | - | 个 | 6 | 额定电流10（A）环境温度80（℃），壳体材质PVC导电体材质铜质。 |
| 113 | 网格式桥架 |  | - | 米 | 80 | 1.规格：300mm×105mm，开放式，配置所有的下线套件，转弯、分叉、交叉配件、连接配件、过墙件； 2.由纵横两向钢丝组成金属网格式电缆桥架，最小钢丝直径5mm，网格大小50m×100mm； 3.所有桥架水平弯通，变径和三通等，能结合使用现场情况就地制作完成；4.表面处理：热镀锌。 |
| 114 | 光纤槽道 |  | - |  | 60 | 1.300×100mm光纤槽道，材质：阻燃ABS+PC； 2.需包含多种三通、四通接头、水平、垂直45°弯通等可满足机房各种走线需要； 3.光纤槽道色泽均匀，表面平整、光滑、洁净、暗泡、收缩、凹陷或机械损伤等缺陷； 4.包含安装支架、配件、引下管道等在内。 |
| 115 | 槽式弱电桥架 |  | - | 米 | 20 | 1.金属镀锌线槽，规格尺寸：300*100mm； 2.线槽厚度≥1.2mm； 3.盖板的材料及饰面层要求与金属线槽相同； 4.含线槽盖板、线槽间连接件，线槽支架。 |
| 116 | 槽式强电桥架 |  | - | 米 | 100 | 1.金属镀锌线槽，规格尺寸：300*100mm； 2.线槽厚度≥1.2mm； 3.盖板的材料及饰面层要求与金属线槽相同； 4.含线槽盖板、线槽间连接件，线槽支架。 |
| 117 | 镀锌线管 |  | - | 条 | 70 | 1.热镀锌线管，直径：25mm； 2.长度3米/条。 |
| 118 | 单相二、三级插座 |  | - | 个 | 10 | 单相二、三级10A，含底盒在内。 |
| 119 | 市电输入电缆 |  | - | 米 | 100 | ZR-YJV-(4x185+1x95)mm²铜芯线，含铜量不低于98%。 |
| 120 | UPS输入、输出电缆 |  | - | 米 | 30 | ZR-YJV-(4x150+1x95)mm²铜芯线，含铜量不低于98%。 |
| 121 | 精密配电列头柜输入电缆 |  | - | 米 | 150 | 1.低烟无卤WDZ-YJY4*50+1*25电缆； 2.含电缆接线端子，含布放安装。 |
| 122 | 列间精密空调输入电缆 |  | - | 米 | 200 | 1.低烟无卤WDZ-YJY4*16+1*10电缆； 2.含电缆接线端子，含布放安装。 |
| 123 | 精密空调输入电缆 |  | - | 米 | 80 | 1.低烟无卤WDZ-YJY5*6电缆； 2.含电缆接线端子，含布放安装。 |
| 124 | 1P壁挂空调电缆 |  | - | 米 | 60 | 1.低烟无卤WDZ-YJY3*2.5电缆； 2.含电缆接线端子，含布放安装。 |
| 125 | PDU输入电缆 |  | - | 米 | 400 | 1.低烟无卤WDZ-YJY3*6电缆； 2.含电缆接线端子，含布放安装。 |
| 126 | 照明、插座用电缆 |  | - | 扎 | 8 | 1.ZR-RVV 1*2.5电缆100米； 2.含电缆接线端子，含布放安装。 |
| （七）机房综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 576芯光纤配线架 |  | - | 个 | 2 | 576芯ODF光纤配线机架，满配FC接口。 含光纤卡扣、光缆固定装置、熔纤盘卡槽、光缆盘线、绕线器、满配熔纤盘。 |
| 128 | 24多模芯光缆 |  | - | m | 200 | 室内多模24芯OM3光缆，含光缆熔接，及布线在内。 |
| 129 | 光纤终端盒 |  | - | 台 | 36 | 24口光纤配线架，机架式，满配。 |
| 130 | 光纤尾纤 |  | - | 条 | 200 | 万兆多模，1米，接口根据设备选购。 |
| 131 | PVC线管 |  | - | m | 200 | PVC保护管。 |
| 132 | 六类非屏蔽信息面板 |  | - | 个 | 4 | 面板表面不见螺钉孔，组合式设计,扣位式面板,采用优质工程塑料PC料,防阻燃抗冲击;信息口有标识标签和用途标签，保护门设计,适合不同的工作环境。包含信息模块在内 |
| 133 | 86底盒 |  | - | 个 | 4 | PVC86×86采用优质工程塑料PC材料，阻燃性达到UL94V-0级.75X75X38(深)。 |
| 134 | 金属理线架 |  | - | 个 | 150 | 19英寸机柜理线架。 |
| 135 | 3米光纤跳线 |  | - | 对 | 30 | 多模万兆双芯LC-LC OM3 3米。 |
| 136 | 5米光纤跳线 |  | - | 对 | 20 | 多模万兆双芯LC-LC OM3 5米。 |
| 137 | 10米光纤跳线 |  | - | 对 | 10 | 多模万兆双芯LC-LC OM3 10米。 |
| 138 | 网络配线架 |  | - | 个 | 40 | 24口六类非屏蔽网络配线架。 |
| 139 | 六类网线 |  | - | 箱 | 8 | 国标屏蔽六类网线，305米。 |
| 140 | 六类水晶头 |  | - | 盒 | 5 | 国标非屏蔽六类水晶头，100个。 |
|  | 小计 |  | - |  |  |  |

| 武鸣校区信息化建设项目及多媒体教学设备采购需求明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项目3 武鸣校区多媒体教学设备购置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 主要内容 |  | 将原有的“投影+云桌面电脑+控制”组合模式全面升级为98寸智能交互一体机，以提高清晰度，提升操作便捷性。优化录播教室控制系统，实现“一键录播”。 |  |  |  |  |
| 主要设备及参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌型号 | 单价 | 单位 | 数量 | 技术要求（必须满足的实质性参数标注★；作为评分项的技术参数标注▲） |
| 1 | 98寸触控一体机 | - | - | 套 | 110 | 一、外观和结构设计 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.整机屏幕采用≥98英寸液晶显示器，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 ★3.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计。整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。整机内置非独立外扩展的≥8阵列麦克风。 ★4.整机自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务；（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 二、触控和显示设计 ★1.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） ★2.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 3.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 4.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 5.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 ★6.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 7.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 ★8.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ） ， 在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 ★9.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 23.纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 三、音视频采集与播放设计 ★1.整机内置麦克风拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 2.整机内置音频输入接口，支持低延迟本地扩音，扩音延迟≤35ms。 ★3.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器≥2个，上朝向20W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 4.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB调节范围。 5.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB。 6.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 7.支持标准、听力、观影、自定义和AI空间感知音效四种音效模式调节。 ★8.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 9.整机内置独立音频CPU处理器，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果。 ★10.整机内置专属的≥4核音频CPU处理器，最多支持≥8路麦克风数据处理，采样率支持≥192K，同时不占用整机系统的CPU能力。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 四、按键及接口功能设计 1.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2.整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 3.前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用内嵌翻转式转轴。 ★4.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 五、无线系统设计 1.整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 2.Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 3.整机内置NFC读卡模块，可配合应用实现刷卡解锁，刷卡登录账号功能。 ★4.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） ★5.整机支持通过扬声器发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，实现智能手机与整机配对，投屏设备实现一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 6.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 7.整机PC支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 ★8.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） ★9.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个；（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） ★10.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） ★11.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） |
| 2 | 98寸推拉黑板 | - | - | 套 | 110 | 1. 结构：推拉板由四块书写板及铝合金边框组装而成，书写板分内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保液晶一体机的安全管理。 2. 基本尺寸：≥4800mm×1480mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。 3. 书写板面：采用优质烤漆板面，亚光，厚度≥0.3mm，粗糙度为Ra1.6-3.2 um，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 4. 内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5. 背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用。 6. 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.3mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7. 边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，模具挤压一次成型，上框规格57mm×78mm，左右框规格29mm×100mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受粉尘影响的情况，配有宽度≥30mm的粉尘槽，粉尘槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，防止粉尘垂直落地。 8. 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 9. 黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 10. 限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 11. 易维护性：一体机上下配同色同质书写板，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用H型边框与固定板配合，可自由拆装。使一体机不用拆整个黑板即可直接拆装维护，减少麻烦，延长使用寿命。 12. 安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 13. 安装：配装自制钢制电镀安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 14. 包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。。 |
| 3 | 65寸商业显示器 | - | - | 台 | 220 | 1、外框：全面屏；屏占比超过95% 2、▲屏幕尺寸：65英寸； 3、屏幕比例：16:9； 4、物理分辨率：3840*2160； 5、产品功耗：≤130W；待机功率：≤0.5W 6、网络功能支持：有线/WIFI /5.1蓝牙功能。 7、画质：4K技术，MEMC运动防抖技术，专业画质引擎。数字降噪处理、色彩提升技术、高清视频处理功能、高动态范围、支持HDR解码 8、硬件防蓝光 |
| 4 | HDMI分配器 | - | - | 台 | 110 | 不少于1路HDMI输入 不少于2路HDMI输出 |
| 5 | 鹅颈麦克风 | - | - | 套 | 110 | 1、换能方式：电容式 2、指向性：超心型指向 3、灵敏度：-46dB±2dB 4、有效适音距离：10-50cm 5、开关：电子轻触 6、频率响应（Hz）：20Hz-20KHz 8、输出阻抗（欧姆）：≥75Ω, 9、提供电压（V）: 幻象48V |
| 6 | 无线麦克风 | - | - | 支 | 110 | 功能特点： 1、工作频段：UHF 频段； 2、同一话筒可在任意教室使用,且互不干扰。真正做到一师一麦，干净卫生环保； 3、多种对频方式：开机自动搜索干净信道并自动配对，保证产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性；可通过红外对频，确保配对设备的唯一性，杜绝串频； 4、采用 24kHz 采样率，保证人声音质质量，传输前后经过独有技术处理，确保接收到的信号保持高保真效果； 5、采用内置驻极体拾音器，设计独立拾音腔体，能有效抑制啸叫，提高拾音距离，腔体内置声学海绵垫，最大程度减少杂音； 6、支持音量调节：可调节麦克风音量的大小，并具有记忆功能；支持一键静音功能； 7、支持内置麦克风和外置麦克风； 8、支持激光笔教鞭； 9、支持 PPT 翻页和一键黑屏/恢复功能，可配合投影仪或者电脑展示讲解使用。PPT 翻页模块支持热插拔，无需装驱动软件,支持不开主机使用 PPT 翻页功能； 10、支持 3.5MM 音频输入和麦克风输入； 11、全新噪声消除电路设计，可杜绝开关机冲击声； 12、OLED 高清液晶显示，显示信号强度，对频方式，电量（充电显示），工作频道，音量，PPT 功能等 ； 13、内置可充式高性能 3.7V 聚合物锂电池。电池容量：340mAh，带保护电路，安全可靠，TYPE C 接口充电,2 小时充足电可持续续航时间≥8h； 14、智能低能耗设计，无信号输入时 60 分种内自动关机，节能环保； 15、笔形麦身设计，抓握舒适，符合人体工程学，按键分区设计，操作简洁。外观时尚新颖靓丽，整个话筒（含内置麦）重量小于 40 克，重量轻，持握方便。 |
| 7 | 音频处理器 | - | -- | 台 | 110 | 不少于2路话筒输入，至少1路支持幻象电源供电； 不少于2路线性输入； 不少于2路输出 |
| 8 | 触控面板 | - | - | 个 | 10 | ★1．系统运行内存≥2GB，存储容量≥32GB。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） ★2．整机表面覆盖钢化玻璃，硬度≥9H，具备防眩光效果。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） ★3．整机CPU≥4核，最高主频≥1.8G，Linux系统。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） ★4．采用≥10.1英寸电容显示屏，采用全贴合电容触控屏幕，显示效果更佳。支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1200。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 5．整机接口：RS232≥2，DC2.0≥1，Type-C≥1，RJ45（带POE功能）≥1。 ★6．支持≥2种供电方式，包括但不限于适配器供电、中控主机POE接口供电。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 7．支持与中控平台实现远程IP对讲功能。 8．内置高灵敏度全向麦克风，拾音半径不小于1米。内置双喇叭设计，功率≥1W*2，内置摄像头，摄像头分辨率≥1600*1200。 9．支持无触控操作后自动息屏，支持配置1至120秒的自动息屏时间。 ★10．情景模式可配置需要开启或关闭的设备，基于不同授课需求，可配置多场景下教室设备的开关情景模式。上课情景模式≥4种，下课情景模式≥1种。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 11．支持≥12个自定义功能按钮设置，自定义配置已连接的设备开关等操控功能。 12．支持≥3种身份鉴权方式，包括刷卡鉴权、人脸识别鉴权、扫码鉴权。 ★13．支持通过网络方式与小组互动软件系统进行连接，实现小组互动功能管控，包括投屏、广播和分享等功能。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） ★14．支持通过网络方式控制录播设备，包括显示和切换≥5个机位的画面，一键启停录制、启停直播。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 15．支持断网运行，设备断网后进入本地控制模式，不影响本地教学及控制。 16．支持中控平台远程推送中控固件及UI更新。 |
| 9 | 智能融合终端 | - | - | 台 | 10 | 1.12V/5V直流供电输出≥1路，输入输出IO接口≥1路。 2.HDMI视频输入接口≥3个，HDMI输出接口≥4个，支持HDMI矩阵功能，HDMI输入输出分辨率均不低于4K@30Hz。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 3.HDMI支持音视频分离能力，支持HDMI信号内的音频，自动分离到音频模块，方便连接外置功放音箱设备。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 4.具备3.5mm音频输入口≥2个，3.5mm音频输出接口≥2个。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 5.支持音频输入和HDMI音频混音后从音频输出口输出，支持在本地及远程对输出总音量进行调节。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 6.具备1路幕布升降控制电源，可直接控制幕布升降，并采用防脱落电源插口。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 7.支持≥2路220V国标受控电源，每路电源具备时序供电、断电管理。可分别设置受控电源接口的供电、断电顺序及延迟时间，实现投影机、计算机等设备系统正常关机后才切断设备电源，避免强制断电对设备造成损害。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 8.具备RS232接口≥4个，具备RS485接口≥2个；每个接口均独立逻辑可编程，支持延时发码、组合串口控制指令下发，支持波特率、校验位自定义（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 9.▲支持仅通过1路POE网络接口，实现主机与面板的通讯与供电。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 10.▲主机正面面板具备≥4颗指示灯，可实时查看主机的状态，包括：网络、串口通讯、时序电源，总电源；≥1路type-c接口，可实现通过电脑对中控主机的快捷调试。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 11.支持用户在后台端通过局域网络在线配置中控各控制接口上的控制码发码指令。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 12.麦克风输入接口≥1路，支持幻象供电。 13.机身高度不超过1U。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） |
| 10 | 多媒体讲台 | - | - | 张 | 110 | 1.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体金属板厚度≥0.8~1.5mm，老师接触位置为木质桌面，桌面采用E0级环保高密度板。 2.讲台尺寸设计为长×宽×高：≥ 1100×550×1030 ±5mm，环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品。 3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观圆弧设计，无菱角处理，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒，保护师生安全。 4.讲台支持标准机柜收纳，支持≥12U的设备收纳放置，收纳空间（含机柜部分）≥965mm×505mm×600mm±5mm，前后门都可以打开，方便设备安装及维护，前门采用隐藏式按压弹簧开关设计，美观且易于操作，后门采用双开门式设计，只需要一把钥匙管理； 5.讲台机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏。 屏体部分 1.智能讲台一体机尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 568mm× 294mm× 156mm，外观悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。 ★2.智能讲台一体机包含至少21.5英寸电容触摸屏幕，支持10点同时触摸。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） ★3.智能讲台一体机屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 4..智能讲台一体机支持通过触控屏幕对一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 5.智能讲台一体机设置物理实体快捷按键，两侧按键共≥5个。 ★6.智能讲台一体机具备独立的快捷按键，用户可通过快捷按键对一体机进行进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 7.智能讲台一体机支持对自身智能讲台一体机触控屏幕的一键息屏、一键开/关机的快捷控制。 ★8.智能讲台一体机至少具备1个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能，包括一键启动白板、一键启动视频展台，一键关闭当前应用程序选项功能。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 9.智能讲台一体机设置至少四个USB充电口，对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。 10.智能讲台一体机设置的USB口，可供老师接入键盘、鼠标、U盘等设备，可被一体机识别通讯。 11.智能讲台一体机支持蓝牙BLE功能，可以无线控制支持蓝牙功能的一体机产品开机，减少额外连线或二次装修部署。 |
| 11 | 音箱 | - | - | 对 | 214 | 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.输出额定功率≥ 2x40W。 3.音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。 4.信噪比≥80dB@额定功率、A计权。 5.全频喇叭单元尺寸≥5英寸。 6.THD+N≤1%。 7.声频响110Hz-16kHz。 8.距离音箱10米处声压级≥75dB。 9.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 10.支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。 11.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。 12.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 13.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。 14.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 |
| 12 | 巡课摄像头 | - | - | 个 | 110 | 1、支持1920 x 1080@25fps ，2560x1440@25fps高清画面输出，具备POE供电。 2、采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测。 3、最低照度彩色0.001lx，黑白0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境。 5、支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配。 |
| 13 | 录播系统 | - | - | 套 | 10 | ★1.为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机需采用ARM架构处理器，具备8核CPU，不少于4个主频2.4GHz芯片，且不少于4个主频1.8GHz芯片。采用Linux操作系统。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 2.支持用户在录播主机上随时查看已录制视频总容量，并采用百分比的形式展示。 3.为保证不影响授课，主机无风扇设计。 4.主机存储容量不低于1TB。 5.内置蓝牙无线物联模块，主机无需线缆就可以实现对同品牌音箱的音量控制，也可通过同品牌讲台实现对主机开关机控制。 6.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，支持不小于4K图像输出。 7.标配壁装支架，可通过转轴实现翻转，便于接插线和维护。 8.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能。 ★9.内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥1个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） ★10.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥1个音频输入通道可以支持该功能，满足全场景的教学使用需求。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 11.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz、1680×1050p@30Hz、1600×900p@30Hz、1400×1050p@30fps、1280×1024p@30Hz、1280×1024p@60Hz、1280×960p@30Hz、1280×800p@30Hz、1280×720p@60Hz、1280×720p@30Hz、720×480p@60Hz、640×480p@30Hz 。 12.支持≥1路HDMI输入通道具备音频同步采集能力，可通过系统设置音频采集打开或者关闭。 ★13.支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出分辨率不小于4K，其中HDMI信号输出≥2路且UVC视频输出≥1路。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 14.支持≥4个RJ45接口，其中≥3个支持POE。 15.支持≥2个线路信号立体声输入，且输入接口采用不同的运放倍数设计，可满足不同类型的音频信号接入。 16.支持≥2个线性立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式。 ★17.支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输，支持无损数字音频传输。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） ★18.支持≥15 路 1080p@30fps 编/解码。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） ★19.支持通过互联网，查看当前的主机总数、日活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） ★20.支持通过互联网，实现对设备的远程配置，支持关机、参数配置操作。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） ★21.支持通过互联网，按照版本号进行查询。可查看该版本的主机数量，支持通过 IOT 物联平台实现主机的远程升级，可查看不同版本的占比，可按照行政区域进行分区升级。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） ★22.主机采用15英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。（投标时须在响应文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 23.音画不同步时间差≤167ms。 24、摄像机两台，采用一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p分辨率，可同时输出全景和特写两画面； 25、阵列麦克风1个，频率响应范围不低于50Hz~16KHz，拾音半径≥8m，信噪比≥68dB，声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz，通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 26、无线麦克风1个，支持≥1个3.5mm音频接口，可输入头戴麦音频信号，输出幅值≥2V（RMS），整机3.5mm音频接口≥2个， ≥1个USB Type-C接口，支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电，支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对，≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“—”按钮控制麦克风输出音量。 27、支持互联网直播功能； 28、配套相关软件系统实现录播、导播、互动、视频处理等功能。 |
| 14 | 移动录播系统 | - | - | 套 | 1 | 1、移动录播主机1台，支持用户在录播主机上随时查看已录制视频总容量，内置WIFI6模组，无需外接无线网即可连接WIFI网络实现直播，支持多网互备，有线网络和WIFI网络可以相互备份使用，两个网络链路可以实现动态切换，无需人工操控干预，保障直播稳定性，内置无线视频接入模块，支持≥4路无线视频信号输入，支持≥100m无线图像传输，存储容量不低于500GB，内置蓝牙无线物联模块，支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K（即3840*2160）图像输出，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理表、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，内置音频接收模块，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。无需配置单独公网 IP 即可实现互动。 2、云台摄像机3台，支持≥1路RJ45网络接口，10M/100M/自适应以太网，≥1路HDMI OUT接口，≥1路3.5mm Line in接口，≥1路DC 12V电源输入接口，≥1路USB Type-C接口，传感器尺寸≥CMOS 1/1.8英寸，有效像素≥800万，最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°，镜头光圈：F1.58 ~ F3.95 ，快门速度：1/30s ~ 1/10000s， 低照度支持<0.1Lux @ (F1.8, AGC ON)，不少于40倍变焦。 3、无线麦克风1个，支持≥1个3.5mm音频接口，可输入头戴麦音频信号，输出幅值≥2V（RMS），整机3.5mm音频接口≥2个， ≥1个USB Type-C接口，支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电，支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对，≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“—”按钮控制麦克风输出音量。 4、三脚架3个， 三脚架收纳高度：≥495mm，最小工作高度:≤475mm， 最大工作高度：≥1500mm 承重：≥5kg。 5、设备箱1个，整套移动录播设备的收纳，内置限位海绵，自带轮子方便移动。 6、配套提供相关软件系统，实现导播、互动、视频处理、直播等功能。 |
| 15 | 开关控制器 | - | - | 个 | 40 | 1、零火供电，需要布零线，最大电流10A，总负载功率≤2200W，单路负载功率≤500W。 2、标准86型安装方式，外盒材质采用阻燃PC，尺寸86MM*86MM*34MM。 ▲3、按键开关，最大支持3路电源输出，可选单键、双键、三键。支持多教学场景联动控制，可根据控制需求自定义延时开关时间。（需提供产品功能截图进行证明，并加盖原厂公章） 4、采用蓝牙通讯协议，支持信号中继，室内无障碍通讯距离≥20M。 5、具备状态反馈功能，实时监测用电设备状态。 6、有防雷保护和高温断电保护，断电自动重启后，开关默认为关闭状态。 7、内置LED指示灯，可以实时显示开关状态。 ▲8、支持本地控制，支持管理平台/小程序远程控制，定时/手动控制物联模块打开/关闭。（需提供产品功能截图进行证明，并加盖原厂公章） |
| 16 | 设备维护工作站 | - | - | 台 | 2 | 1.英特尔酷睿Ultra5 125H或以上，屏幕≥14.5英寸，内存32G，1TB 固态，具备HDMI口、网口。 ★2.远程安全运维平台：满足业主对不同校区和24小时运维服务背景下，高安全便捷保障的远程操作与管理需求，适用于对网络区域隔离有强制性要求的场景。 （1）支持通过专用安全边界设施（如物理光闸设备、交换机、网关）实现不同网络区域间严格强制隔离，彻底阻断直接双向连通能力。 （2）所有跨区域信息交换需基于UDP协议的严格单向信息流机制，操作指令与反馈数据分别通过独立反向的单向UDP通道传输，且单向性由安全边界设施底层强制执行，应用层协议设计进一步强化，确保数据流向绝对不可逆转，从根本上杜绝建立TCP等双向会话的可能性，有效规避传统网络攻击向量，根除跨域渗透和数据泄露风险。 （3）承载业务逻辑的UDP数据载荷，在传输前必须经高强度对称加密算法（如AES-GCM模式）处理，保证传输机密性，防止窃听。 （4）每份UDP报文关键数据部分（或整个业务载荷）须使用发送方私钥进行数字签名（如RSA-PSS或ECDSA算法），接收方使用发送方对应公钥进行严格签名验证，确保数据完整性和来源真实性，防止篡改和伪造攻击。 （5）单向UDP通信需定义包含版本号、消息类型、严格递增序列号、精确时间戳以及CRC循环冗余校验码的自定义报文头部，接收方对头部信息逐一进行合法性与一致性校验，利用序列号与时间戳组合防范重放攻击，并为处理UDP传输环境下的报文乱序和丢包现象提供依据。 （6）任何不符合预定格式、验签失败、解密失败或头部校验错误的UDP报文，系统将立即视为非法入侵或传输错误，予以丢弃且详细记录为安全事件，并触发相应告警机制。 （7）远程操作体验：平台需采用高效数据压缩技术（如Protobuf序列化）、优化的视频编码处理（如H.264/VP8）和智能网络适配技术，以保障在单向UDP通信固有特性下，实现低延迟、高可靠，以及远程控制指令的精准、快速响应。 （8）设备集中管控：在安全隔离前提下，平台应支持对大规模、异构（包括但不限于Windows、国产操作系统等）远程设备进行统一注册、状态实时监控、远程故障排除、安全策略统一下发等功能，管控指令和状态信息均通过单向、安全UDP通道传输。 （9）合规审计：平台对所有通过安全通道发起的远程访问行为、管理员的配置操作、系统产生的安全事件（如UDP校验失败、非法访问尝试等）进行详尽、不可篡改的日志记录，满足各行业（尤其是金融、能源、政府等）对网络安全和数据保护的严格合规性要求。 （10）平台架构：平台采用模块化设计，提供标准化接口（API），支持与企业现有IT基础设施（如统一身份认证系统IAM、安全信息与事件管理平台SIEM、配置管理数据库CMDB等）平滑集成，具备开放性和灵活性。 （11）区域内部通信安全：在每个被隔离的网络区域内，操作发起方与对应服务节点之间、远程目标与对应服务节点之间的通信，均采用基于TLS/SSL加密的WebSocket (WSS)等安全实时通信协议，并承载经过高效Protobuf序列化的数据，确保区域内部数据交互的机密性、完整性和高效性。 （12）需提供技术方案与支持服务，包括但不限于系统维护、故障排除、版本更新等。 （13）平台应具备良好的可扩展性，能够根据采购方业务增长需求，支持未来功能扩展和定制化需求。 |
| 17 | 系统集成 | - | - | 间 | 110 | 包含项目所需的运输、搬运、开槽及恢复、线缆敷设、线管穿套、 设备安装、设备调试、试运行等；包含设备安装所需的网线、水晶头、视频线、音频线、音箱线、串口线、 USB 延长线、 电源线、PVC 线槽等 |
|  | 小计 |  | - |  |  |  |