毕业答辩的主要问题：

说明：主要根据毕业设计文件存在的缺陷提问。

一、详述工程概况；

二、工程造价编制的依据有哪些？

1、施工图纸及说明书和标准图集；

2、现行预算定额；

3、材料、人工、机械台班预算价格及调价规定；

4、施工组织设计或施工方案；

5、费用定额及取费标准；

6、预算工作手册及有关工作书。

三、工程量清单编制的内容、清单五要素?

（一）工程量清单编制的内容

1、分项工程量清单；

2、措施项目清单；

3、其他项目清单；

4、规费项目清单；

5、税金项目清单；

（二）清单五要素

1、项目编码

2、项目名称

3、项目特征

4、计量单位

5、工作内容

6、工程量计算规则

四、如何描述清单特征说明？其重要性？

所谓项目特征，是指构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征。由于工程量清单项目的特征决定了工程实体的实质内容，直接决定了工程实体的自身价值，因此准确和全面的描述工程量清单的项目特征对清单计价尤其重要。

（一）如何描述清单特征说明

1、根据08规范条文3.2.7款“分部分项工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述”。这就确定了工程量清单的项目特征的描述原则。项目特征描述的内容按本规范附录规定的内容，项目特征的描述按拟建工程的实际要求，以能满足确定综合单价的需要为前提。清单项目特征的描述，应根据计价规范附录中有关项目特征的要求，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。

（二）项目特征的重要性

1、项目特征是区分清单项目的依据。工程量清单项目特征是用来表述分部分项清单项目的实质内容，用于区分计价规范中同一清单条目下各个具体的清单项目。没有项目特征的准确描述，对于相同或相似的清单项目名称，就无从区分。

2、项目特征是确定综合单价的前提。由于工程量清单项目的特征决定了工程实体的实质内容，必然直接决定了工程实体的自身价值。因此，工程量清单项目特征描述得准确与否，直接关系到工程量清单项目综合单价的准确确定。

3、项目特征是履行合同义务的基础。实行工程量清单计价，工程量清单及其综合单价是施工合同的组成部分，因此，如果工程量清单项目特征的描述不清甚至漏项、错误，从而引起在施工过程中的更改，都会引起分歧，导致纠纷。由于“03规范”对项目特征描述的要求不明，往往招标人提供的工程量清单对项目特征描述不具体，特征不清、界限不明，使投标人无法准确理解工程量清单项目的构成要素，导致评标时难以合理的评定中标价；结算时，发、承包双方引起争议，影响工程量清单计价的推进。因此，在工程量清单中准确地描述工程量清单项目特征是有效推进工程量清单计价的重要一环。

五、投标报价的编制内容？

（1）工程量清单报价书封面；

（2）投标总报价；

（3）投标报价说明；

（4）工程项目投标总价表；

（5）单项工程造价汇总表；

（6）单位工程造价汇总表；

（7）分部分项工程量清单与计价表；

（8）工程量清单综合单价分析表

（9）措施项目清单计价表（一）；

（10）措施项目清单计价表（二）；

（11）其他项目清单计价表；

（12）其他项目清单与计价汇总表；

（13）暂列金额明细表；

（14）材料暂估单价表；

（15）专业工程暂估价表；

（16）计日工表；

（17）总承包服务费计价表；

（18）规费、税金项目清单与计价表；

（19）主要材料、设备价格表；

（20）需评审材料表；

（21）降低投标报价的说明、证明材料；

六、预留金？合肥市最新人工费及税金？

1、预留金是招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额，由招标人视工程情况确定（如设计图纸的深化程度等）。主要是政府项目设置预留金，政府项目多为财政拨款，设置预留金用于支付本次招标项目变更可能增加金额，以免工程结算时超过中标价格再次提交财政审批，减少不必要的程序。此处提出的工程量变更主要指工程量清单漏项、有误引起工程量的增加和施工中的设计变更引起标准提高或工程量的增加等。一般情况，一个工程的预留金按工程造价的5%考虑。

2、人工费57元/天，税金3.539%。

七、技术措施费、组织措施费的区别及含哪些主要内容？

八、2005清单计价规范与2008清单计价规范的区别？

九、何谓控制价？与投标报价的区别？

1、招标控制价：招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。

2投标价：投标人投标时报出的工程造价。

在现实的投标过程中，如果投标人的投标报价超过招标控制价时，会被评标委员会判定为废标

区别：投标控制价是招标人能接受的最高限价，投标报价是投标人根据招标工程作出的有竞争性的报价，也就是投标人想要承揽该工程的承包价。投标报价超过招标控制价招标人不会接受，将会废标。

十、建筑工程有那几大分部？施工组织设计主要内容？

（一）根据《建筑工程施工质量验收规范》建筑工程的分部（子分部）工程划分为九个分部加节能：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、节能。

室外分部工程可划分为：车棚、围墙、大门、挡土墙、垃圾收集站、建筑小品、道路、亭台、连廊、花坛、场坪绿化、室外给水系统、室外排水系统、室外供热系统、室外供电系统、室外照明系统

（二）施工组织设计主要内容：1、工程概况。2、开工前施工准备。3、施工部署与施工准备。4、施工进度计划。5、施工现场平面布置图。6、劳动力、机械设备、材料和构件等供应计划。7、建筑工地施工业务的组织规划。8、主要技术经济指标的确定。

十一、目前高层基础形式主要有哪些？

(1)箱形基础；

(2)筏形基础；

(3)交叉梁式基础；

(4)桩基础(包括预制桩和灌注桩)或复合地基；

(5)联合基础(桩基础与箱形基础联合使用、桩基础与筏形基础联合使用等)。

12、	剪力墙的主要作用？

12题。

剪力墙结构(shearwall structure）是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱，能承担各类荷载引起的内力，并能有效控制结构的水平力，这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。这种结构在高层房屋中被大量运用。

特点：1、剪力墙的主要作用是承担竖向荷载（重力）、抵抗水平荷载（风、地震等）。

2、剪力墙结构中墙与楼板组成受力体系，缺点是剪力墙不能拆除或破坏，不利于形成大空间，住户无法对室内布局自行改造。

3、短肢剪力墙结构应用越来越广泛，它采用宽度（肢厚比）较小的剪力墙，住户可以一定范围内改造室内布局，增加了灵活性，但这是以整个结构受力性能的降低为代价的（虽然有试验和研究表明这种降低幅度较小）。

4、就目前中国现状，纯剪力墙结构造价高，施工困难，耗钢量极大，所以往往因为建设单位的制约，结构抗震设计囿于成本而不得不降低标准，建议慎用此类结构形式。

13、关键工序如何确定？

13题。

一、熟悉关键工序，是隐蔽工程验收和质量监督管理职能的重要条件 工程质量监督工程师：承监建筑工程项目的质量监督任务，首先要认真阅读设计施工图，熟悉建筑工程的关键工序。因为，关键工序是对产品质量起决定作用的工序。关键工序的界定范围是：（１）施工难度大，工程质量不稳定或出现不合格频率较高的过程。（２）对产品质量特性有较大影响的过程。（３）施工周期长，原材料昂贵，出现不合格后经济损失较大的过程。（４）其他认为与安全因素相关重要部位的施工过程。

关键工序施工方法关键工序就是对工序质量起关键作用的工序，主要有以下几道工序：一、测量放线    二、基坑（槽）土石方开挖  三、地基验槽  四、模板制安  五、钢筋绑扎  六、砼浇筑  七、屋面找平层  八、厨厕防水九、管线预埋  十、防雷设施  十一、钢材焊接

十四、编制造价中材料价格如何确定？采用的月份？

市场价：指在市场上出售时的价格，比如专卖店的指定价、图书的定价，一般作为参考之用。

信息价：反映商品在市场中的真实价值，和定额价之间有一定的差距。

例如在建筑工程里面的，有一个定额价，但这个定额价是反映当时编制的的一个不变价位，不随时间而变化，除非有新版本的定额价出现。因此在某些商品，例如钢材，就要考虑市场情况了，也就是说在定额价的基础上，再参考市场真实的反应，而这个信息价恰恰就是根据市场的反应而应运而生的！

工程信息价应该是每个城市造价管理部门每月或每季公布的材料价格。

十五、何谓钢筋抽筋？

抽筋：就是有两种意思：根据施工图纸和03G101规范上的规定，把钢筋量算出来。还有就是根据钢筋原材料长度及施工图纸，按照最节约原材料的原则，将每根钢筋的长度算出来，并做为现场钢筋加工的依据。

16、何谓总包、分包、肢解

16题。

工程总承包：是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

工程总承包的主要方式：如图

1 、设计采购施工（ EPC ） / 交钥匙总承包

设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

交钥匙总承包是设计采购施工总承包业务和责任的延伸，最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。

2 、设计—施工总承包（ D-B ）

设计—施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，工程总承包还可采用设计—采购总承包（ E-P ）、采购—施工总承包 (P-C) 等方式。

工程分包：是指经合同约定和发包单位认可，从工程承包方承包的工程中承包部分工程的行为，承包方按照有关规定对承包方的工程进行分包是允许的。

肢解发包：是指建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为。（《建设法规》P33.）