附件1：

广西财经学院中国-东盟统计学院中国—东盟“AI+统计”实验室一期项目硬件环境建设项目（财经大数据重点实验室计算能力提升项目目录外）采购项目报价表

项目名称：中国—东盟“AI+统计”实验室一期项目硬件环境建设项目（财经大数据重点实验室计算能力提升项目目录外）

本项目上限控制价:59000.00元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及配置要求 | 单价（元） | 金额（元） | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 1.高性能硬件基础：整机交换容量≥2.5Tbps，包转发性能≥1600Mpps。关键CPU及转发芯片采用国产芯片。 2.丰富接口与高可靠：设备提供≥48个10GE光口与≥6个40GE光口。采用模块化设计，配备≥4个可插拔风扇及≥1个可插拔电源，保障稳定运行。 3.全面的网络协议与组网：支持静态路由、RIP、OSPF、BGP等主流路由协议及策略路由。支持基于BGP EVPN的VXLAN，可实现集中式与分布式组网。支持ERPS环网协议，收敛时间<30ms。 4.智能策略与安全管控：支持“业务随行”功能，实现用户网络策略与位置、IP地址解耦。可作为策略控制点，对接入用户进行统一的访问策略管理与执行。具备终端类型识别、防仿冒及应用识别能力。 5.可视化运维管理：支持Netstream流量分析、Telemetry数据采集，并内置Web网管界面，便于监控与管理。 |  |  |  |
| 2 | 接入交换机 | 2 | 台 | 1.硬件性能与端口：采用存储-转发交换方式，传输速率10/100/1000Mbps自适应。背板带宽≥96Gbps，包转发率≥71.4Mpps，保障数据处理能力。提供≥48个10/100/1000Base-T电口及4个千兆SFP光口，满足高密度接入与上联需求。 2.智能交换与管理：支持4K VLAN，支持基于端口、MAC、协议及IP子网等多种方式划分VLAN。支持完善的QoS策略，包括端口/流限速、4优先级队列及基于802.1p/DSCP的调度。支持IGMP Snooping组播管理，最大支持256个组播组，优化组播流量。 3.多样化管理方式：支持WEB网管、CLI命令行及SNMP v1/v2c/v3多种管理协议，便于灵活部署与监控。 |  |  |  |
| 3 | 服务器机柜 | 2 | 台 | 1.基本规格与配件：标准42U黑色机柜，外形尺寸为800mm（宽）×1200mm（深）×2000mm（高），兼容19英寸国际标准。机柜内配置理线架、若干束线圈、40个1U假面板及≥1个固定层板。 2.结构与散热设计：采用前进风、后出风设计。前门为单开通风网孔门，后门为双开外开式通风网孔门，开孔率均≥70%。柜门与侧板可拆卸，开启角度≥120°，便于安装维护。 3.材料与工艺：主体采用高强度优质冷轧钢板及镀锌板制造，满足防腐防锈要求。非承重部件板材厚度≥1.0mm，承重立柱板材厚度≥2.0mm。 4.承重与防护：静态承载能力≥2000kg，整机防护等级不低于IP20。符合YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求。 5.安全接地：机柜设有不少于2个主接地点，并为PDU或配电单元提供独立的专用接地点，确保接地安全可靠。 |  |  |  |

商务要求

- 报价含包装、装卸、运输、调换、利润、税金、保险、协调、售后服务费、相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。报价超过本项目预算价作无效报价处理。 - 供货时间:自合同签订后，接到采购人通知之日起7日内交付货物。 - 质保期: - (1)设备必须是全新原厂正品。 (2)质保要求按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。 (3)质保期内由于质量问题导致设备损坏的，成交供应商必须提供保修、人工及更换备件的上门服务，并提供终身维护。 质保期内采购人不再支付任何费用。 - 供货方式:现场交货(成交人必须当面交货)。 - 供货地点:具体地点由采购方指定(广西财经学院相思湖校区)。 - 付款方式:如货物存在质量问题或与采购规格不一致，供应商须在2个工作日内完成更换。验收通过，采购人自收到成交人发票之日起二十个工作日内，由采购人一次性付清成交人合同总金额100%的款项(无预付款)。 - 标“★”的参数为必须满足的实质性参数，若不满足作无效报价处理。其它参数负偏离累计不得超过五项。

报价公司（盖公章）：                              法定代表人签字：

报价时间：    年   月   日                       联系人及电话：