附件1：

中国—东盟“AI+统计”实验室一期项目硬件环境建设项目（目录外））采购项目报价表

项目名称：中国—东盟“AI+统计”实验室一期项目硬件环境建设项目（目录外）

本项目上限控制价:414500.00元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及配置要求 | 单价 （元） | 金额 （元） | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装结构 | 3 | 套 | 1.液压前维护壁挂支架，前后升降高度112mm-307mm。 2.材质：横梁/壁挂版：冷轧钢；挂条：冷轧钢。 3.承重：不小于150kg。 4.产品净重不大于20kg。 5.表面处理：黑色烤漆。 |  |  |  |
| 2 | 塔式GPU工作站 | 3 | 台 | 1.产品认证：投标机型须为商用工作站产品，并提供官网或产品认证证明。 2.核心硬件： （1）CPU：Intel Core i9-13900K 或更高级别处理器。 （2）主板：芯片组为 Intel W680 或更高级别。 （3）内存：标配≥64GB(2×32GB)DDR5，主板须提供≥4个内存插槽。 （4）显卡：独立显卡，性能不低于NVIDIA GeForce RTX 4090(24GB显存)。 （5）硬盘：≥1TB M.2 NVMe SSD。 3.集成功能：主板集成声卡及10/100/1000M以太网卡。 4.外设与接口：原厂防水键盘及抗菌鼠标；前置面板≥5个USB 3.2接口（其中至少包含1个USB Type-C），2个音频接口；后置面板≥4个USB 3.2接口、1个串口、音频接口、2个DP接口、1个HDMI接口。 5.扩展能力：提供1个PCIe x16及2个PCIe x4扩展插槽；标准塔式机箱，≥23L。 6.电源：额定功率≥1100W，转换效率≥92%。 |  |  |  |
| 3 | 键鼠套装 | 6 | 套 | 多模无线键盘鼠标套装。 |  |  |  |
| 4 | 网络交换机 | 1 | 台 | 1.设备与端口：全三层网管千兆交换机，提供不少于24个10/100/1000M自适应电口及4个万兆SFP+光口。 2.性能指标：交换容量不低于336Gbps/3.36Tbps，包转发率不低于108Mpps/126Mpps。 3.可靠性：业务端口具备共模±10kV的防雷能力，采用内置交流电源供电。 |  |  |  |
| 5 | 万兆单模光模块 | 4 | 个 | 光模块-SFP+-10G-万兆单模模块(1310nm,10km,LC)。 |  |  |  |
| 6 | 室内单模光纤 | 1 | 卷 | 室内2芯2钢丝光纤线，200米。 |  |  |  |
| 7 | 网线 | 1 | 箱 | 六类非屏蔽网线，305米。 |  |  |  |
| 8 | 视频会议授权账号 | 1 | 年 | 腾讯会议Rooms：￥3500元/年/账号。 |  |  |  |
| 9 | PDU插座 | 5 | 条 | 支架支持360°可旋转安装；外壳高强度铝合金，机甲外观；开关具有保护罩；不少于8位国标5孔10A插座；≥1.8米线缆。 |  |  |  |
| 10 | 辅材 | 1 | 批 | 包含安装研判台和数据分析工作台所需辅材。 |  |  |  |
| 11 | 中控主机 | 1 | 台 | 一、系统与硬件 1.系统平台：运行嵌入式Linux系统，稳定可靠，专用于对视频系统进行高效管理、控制与数据交互。 2.硬件架构：采用1U机架式设计，结构稳固，散热优良，支持7×24小时连续运行。 3.状态指示：前面板提供各物理端口的状态反馈指示灯。 二、控制与接口 1.控制接口：提供丰富的物理控制端口，包括8路串口（4路RS232/422/485 + 4路RS232）、8路IR（红外）、8路Relay（继电器）及8路I/O，用于环境设备控制。 2.网络协议：支持TCP、UDP、HTTP、HTTPS、WebSocket等多种网络控制协议。 3.内容播控（选配）：获得授权后，可对网络内Windows终端进行内容播放、程序/文件打开、关机及虚拟键盘按键等操作。 三、编程与开发 1.编程模式：同时支持简易的列表配置编程和专家级类Java代码编程，可相互转换。 2.开发环境：使用统一的软件完成编程设计、界面制作、驱动定制、红外学习及诊断维护，降低学习成本。 3.编程能力：提供丰富的内部函数与多种数据类型（Integer、Double、String、Json等），支持位运算、分支/循环结构及自定义函数。 4.数据存储：提供非易失性内部存储，存储数据不受断电影响，程序更新时可选择是否保留。 四、远程与管理 1.管理架构：采用C/S架构，内嵌控制服务器及Web管理系统，支持通过电脑、手机（iOS/Android）等终端进行管理。 2.远程控制：支持可启闭的远程控制功能，具备内网穿透能力，允许授权终端远程连接进行控制或调试。 3.高可用性：支持创建分布式架构，单一节点或操作主机故障不影响其他节点及信号传输。 4.配置同步：操作界面主机备份，更换终端时自动同步更新界面，无需手动上传。 5.计划任务：内置时钟，支持延迟器、定时器及日程管理，可按多种时间单位创建计划任务。 五、界面与路由 1.操作界面：支持实时流媒体预览与拖拽式信号路由功能。 2.本地化：提供中文版软件及帮助文档。 |  |  |  |
| 12 | 中控墙面式控制屏 | 1 | 台 | 1.硬件配置：ARM Cortex-A55处理器，主频1.8GHz；2GB DDR4内存，8GB闪存；运行嵌入式Android 11系统。 2.显示与连接：10英寸触摸屏，分辨率1280×800，支持壁挂安装；千兆以太网口，支持PoE供电或本地供电（无内置电池）；提供RS485接口，支持二次开发。 3.核心功能：可快速切换并连接控制主机，实现实时控制与状态反馈，支持界面定制；支持H.264/H.265、RTSP/RTMP等流媒体及图片的预览回显；支持拖拽式信号切换及拼接、开窗、漫游等显示控制；支持安装第三方APP。 4.材质工艺：采用铝合金机身，经阳极氧化处理，外观高档且散热优良。 |  |  |  |
| 13 | 无线控制触摸屏 | 1 | 台 | 11英寸，8+128GB。 |  |  |  |
| 14 | 无线路由器 | 1 | 台 | 支持WiFi 6，千兆无线路由器。 |  |  |  |
| 15 | POE千兆交换机 | 1 | 台 | 24口POE千兆网络交换机。 |  |  |  |
| 16 | 8路继电器箱 | 1 | 台 | 1.核心通道与控制能力：提供8路单刀双掷（SPDT）干触点控制，单通道最大负载电流20A；支持通道独立开关、时序开关（顺序与间隔时间可调）、通道互锁及断电状态记忆；内置过流保护电路，防止触点锁死；支持8个场景的存储与一键调用。 2.状态指示与本地操作：每路通道均配备状态LED指示灯；前面板提供通道手动操作按钮及手动时序开关按钮。 3.联网与高级控制：内置DHCP与Web服务器，支持通过手机、平板等设备的浏览器进行控制；支持ID区分，可实现多台设备级联控制。 4.控制接口与协议：支持RS232、RS485串行控制；支持TCP、UDP、HTTP网络协议控制；支持干触点信号触发控制。 |  |  |  |
| 17 | 软件编程 | 1 | 项 | 软件编程，定制界面。 |  |  |  |
| 18 | 操作席位 | 2.87 | 米 | 一、总体结构与基础规格 1.模块化设计：采用模块化结构，支持根据需求灵活增减模块。 2.核心尺寸：控制台深度≥800mm，提供纵向≥620mm的桌面操作空间。工作台面高度为740-755mm，符合人机工程学要求。 3.后背墙：厚度≥120mm，高度≤185mm。前端配备截面厚度≥2mm的铝型材背板，带悬挂槽，可安装显示器及支持多种动态效果（长亮、闪烁、跑马、呼吸）的警示灯光系统。 二、材料与工艺标准 1.框架结构：主体框架采用2.0mm厚优质冷轧钢板，前端支撑臂采用3.0mm厚钢板。表面进行防静电喷塑处理，涂层光滑均匀，无缺陷。钢结构部件需通过HJ 2547-2016环境标志产品认证，并通过连续240小时中性盐雾试验（耐腐蚀等级10级）。 2.台面板：采用≥27mm厚实木颗粒板双面贴防火板，前侧为≥39mm鸭嘴封边手枕。材料需符合Enf级甲醛释放标准（GB/T 39600-2021），并通过抗菌（抗菌率≥99.9%）、物理性能（弹性模量≥4700MPa等）及有害物质（苯、TVOC、重金属等）未检出的多项检测。 3.门板：采用≥20mm厚实木颗粒板双面贴防火板，使用PUR封边工艺，配备耐用铰链，保证≥250,000次无障碍开启，支持快速拆装。 三、性能与安全测试要求 1.结构强度：需通过GB/T 10357.1-2013标准的多项力学测试，包括2000N垂直静载、800kg持续7天均匀载荷、1200N水平静载、60,000次水平耐久性测试及240mm垂直冲击测试，均无损坏。 2.抗震能力：需提供依据YD 5083-2005标准的检测报告，证明在配重200kg工况下可通过9烈度抗震试验。 3.阻燃性能：整体燃烧性能按GB 20286-2006测试需达到阻燃1级，质量损失率≤0.13%。 4.电磁兼容：传导发射与辐射骚扰需符合GB/T 17743-2017。静电放电、辐射抗扰度等多项抗扰度测试需符合GB/T 18595-2014且判定为A级。 四、环保与安全认证 1.有害物质释放：成品甲醛释放量≤0.005mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、TVOC释放量均≤0.002mg/m³（依据GB/T 35607-2017）。 2.高级环保认证：产品需获得中国环境标志产品认证（实施规则ECC-1031EL-A/0）及Green-guard GOLD认证，其中TVOC排放量<3μg/m²·hr，甲醛释放量<3μg/m²·hr。 3.灯光控制器安全：需通过GB 19510.1、GB 19510.14、GB 7000.1、GB 7000.9等相关灯具安全标准，并通过高低温环境测试（GB/T 2423-2008）。 |  |  |  |
| 19 | 键盘托盘 | 4 | 套 | 抽拉式键盘托盘，金属材质，使用优质滚珠导轨，抽拉灵活，左右晃动少；前端边缘位置应设计有柔性皮制腕垫，保护皮肤不受伤害，长时间使用手腕亦无疲劳感。 |  |  |  |
| 20 | 主机托盘 | 4 | 套 | 扣式主机托盘安装在框架上，固定方式；托盘上方放置主机处理器；托盘上开有过线孔，方便线路布置和散热通风。 |  |  |  |
| 21 | 领导席 | 6.47 | 米 | 一、总体结构与人体工学 1.模块化设计：采用模块化结构，支持根据用户需求灵活增加或减少功能模块。 2.核心尺寸：控制台深度不小于800mm，提供纵向不小于620mm的桌面操作空间。 3.工作高度：工作台面到地面距离为740-755mm，符合人机工程学要求。 二、材料与工艺标准 1.主体框架：主体框架采用2.0mm厚优质冷轧钢板，前端面板支撑臂采用3.0mm厚冷轧钢板；表面进行防静电喷塑涂层处理，涂层需光滑均匀、无色差及流挂等缺陷；所有金属件应通过连续150小时中性盐雾试验，涂层耐腐蚀等级及对基体保护等级均达到最高10级，并符合相关金属家具国标。 2.台面板：采用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不小于27mm，前侧采用不小于39mm的鸭嘴封边手枕；甲醛释放量需达到国标ENF级（未检出），并满足抗菌率高于99.9%的要求；板材弹性模量≥4700MPa，内胶合强度≥0.75MPa，表面结合强度≥1.99MPa，耐污染性能达5级；苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可溶性重金属及五氯苯酚均未检出。 3.前后门板：采用实木颗粒板双面贴防火板，整体厚度不小于20mm，使用PUR封边工艺；配备耐用铰链，保证不小于250,000次无障碍开启，支持快速安装和拆卸。 三、性能与安全测试要求 1.结构强度：需通过2000N垂直静载、800kg持续7天均匀载荷、1200N水平静载、60,000次水平耐久性测试及240mm垂直冲击测试。 2.阻燃性能：整体按GB 20286-2006附录C测试，燃烧性能等级不低于阻燃1级，质量损失率不大于0.13%。 3.抗震能力：需提供依据YD 5083-2005标准的检测报告，证明在配重200kg工况下可通过9烈度抗震试验。 4.电磁兼容（EMC）：静电放电、射频电磁场辐射抗扰度等五项抗扰度测试需符合GB/T 18595-2014标准，且结果判定为A级。 四、环保与有害物质控制 1.成品有害物释放：需满足甲醛释放量≤0.005mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、TVOC释放量均≤0.002mg/m³。 2.高级环保认证：需获得中国环境标志产品认证（实施规则：ECC-1031EL-A/0）；需获得Green-guard GOLD认证，且168小时测试排放量满足TVOC排放量<3μg/㎡.hr、甲醛释放量<3μg/㎡.hr、总醛释放量<0.1μmol/㎡.hr。 |  |  |  |
| 22 | PDU电源 | 9 | 套 | 八位国标五孔；输出线长度为2米；端头为标准三孔插头；额定电压/电流为220V/10A；外壳材质为黑色铝合金；带电源开关。 |  |  |  |
| 23 | 灯光控制器 | 10 | 米 | 1.材质与外观：采用透明优质亚克力材质。 2.安装方式：预装于背墙。 3.核心功能：集成LED灯带及本地控制器，支持本地控制操作。 4.控制软件：搭配专用灯光控制器软件V1.0。 |  |  |  |

商务要求

- 报价含包装、装卸、运输、调换、利润、税金、保险、协调、售后服务费、相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。报价超过本项目预算价作无效报价处理。 - 供货时间:自合同签订后，接到采购人通知之日起7日内交付货物。 - 质保期: - (1)设备必须是全新原厂正品。 (2)质保要求按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。 (3)质保期内由于质量问题导致设备损坏的，成交供应商必须提供保修、人工及更换备件的上门服务，并提供终身维护。 质保期内采购人不再支付任何费用。 - 供货方式:现场交货(成交人必须当面交货)。 - 供货地点:具体地点由采购方指定(广西财经学院相思湖校区)。 - 付款方式:如货物存在质量问题或与采购规格不一致，供应商须在2个工作日内完成更换。验收通过，采购人自收到成交人发票之日起二十个工作日内，由采购人一次性付清成交人合同总金额100%的款项(无预付款)。 - 标“★”的参数为必须满足的实质性参数，若不满足作无效报价处理。其它参数负偏离累计不得超过五项。

报价公司（盖公章）：                              法定代表人签字：

报价时间：    年   月   日                       联系人及电话：