附件1

广西财经学院研究生院2025年命题室监控设备采购项目报价单

| 项目名称：广西财经学院研究生院2025年命题室监控设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目上限控制价：9900.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目采购需求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 具体（详细）规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 是否响应 | 备注（参考） |
| 1 | 海螺半球网络摄像机 | 1.采用400万像素，1/3"传感器靶面尺寸，最高分辨率为2560*1440。 2.采用定焦镜头，镜头焦距为2.8mm，光圈大小为F1.6。 3.最低照度：0.003lux（F1.6 AGC ON）；0lux(开启红外)。 4.支持红外补光，暖光补光，智能双光；补光距离：红外补光距离30m，暖光补光距离30m。 5.支持数字宽动态；支持2D降噪，3D降噪；支持走廊模式；支持手动，自动白平衡；支持手动，自动增益。 6.支持超级265,H.265,H.264,MJPEG视频编码格式；支持三码流；支持G.711A、G.711U音频编码格式；支持ONVIF，API，GB/T28181等协议。 7.支持周界布防；周界布防：越界检测、区域入侵（人车分类）。 8.内置Mic：1个；音频输入：1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ，幅值2V[p-p]；音频输出：1路音频输出；输出口：阻抗600Ω，幅值2V[p-p]；报警输入：1入；报警输出：1出。 9.网络接口：RJ45 10M/100M自适应以太网电口； 供电方式：DC12v±25%¦POE(IEEE802.3af)；最大功耗：功耗：≤6.0W。 10.工作温度和湿度：-30℃至60℃（-22°F至140°F）；湿度：≤95%RH（相对湿度，无冷凝）。 - 11.防护等级：IP67。 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 鱼眼网络摄像机 | 1.采用500万像素，1/2.8"传感器靶面尺寸，最高分辨率为2592*1944。 2.采用定焦镜头，镜头焦距为1.4mm，光圈大小为F2.0。 3.最低照度：0.01lux（F2.0AGC ON）；0lux(开启红外)。 4.支持红外补光；补光距离：15m。 5.支持光学宽动态120dB；支持2D降噪，3D降噪；支持手动，自动白平衡；支持手动，自动增益。 6.支持超级265，H.265，H.264，MJPEG视频编码格式；支持三码流；支持G.711A、G.711U、AAC音频编码格式；支持ONVIF，API，GB/T28181，IMOS等协议。 7.SD卡扩展：Micro SD插槽*1，最大支持512GB。 8.内置Mic：1个；音频输入：1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ，幅值2V[p-p]；音频输出：1路音频输出；输出口：阻抗600Ω，幅值2V[p-p]；报警输入：1入；报警输出：1出。 9.网络接口：RJ45 10M/100M自适应以太网电口； 供电方式：DC12V±25%¦POE(IEEE802.3af)；最大功耗：功耗：≤9.0W。 10.工作温度和湿度：-30℃至60℃（-22°F至140°F）；湿度：≤95%RH（相对湿度，无冷凝）。 - 11.防护等级：IP67；防暴等级：IK10。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 智能网络视频录像机 | 1.支持16路IPC接入，接入带宽：关闭智能：320Mbps。 2.开启智能：160Mbps；转发带宽：160Mbps。 3.可接入符合标准国标GB/T 28181协议、ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机。 4.支持4个SATA硬盘接口，每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB等容量硬盘。 5.阵列模式：支持RAID 1，5。 6.视频解码格式：支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264，解码能力：关闭智能：2x16MP@30,2x12MP@30, 4x4K@30, 6x5MP@30,8x4MP@30,10x3MP@30, 16x1080P@30。 7.开启智能（开启NVR智能会占用4x1080P解码能力）：2x12MP@30,2x4K@30, 6x4MP@30,8x3MP@30,12x1080P@30, 16x720P@30。 8.支持前端智能：人脸检测，人脸比对，车辆检测，深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域），入梯检测，高空抛物，门禁，双目拼接，枪球联动，热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测），人数统计（人流量统计、人员密度统计），口罩检测，智能运动检测，混行检测，道路监控，支持后端智能：人脸检测¦人脸比对¦深度周界¦智能运动检测(SMD)¦（后端智能功能为互斥关系，不可共存）。 9.支持8路图片流人脸比对能力，支持2路视频流人脸比对能力，支持16个人脸库，50000张人脸，支持5个车牌库，25000张车牌。 10.支持国标接入，支持视图库上行接入，支持其他协议：TCP/IP， P2P， UPnP， NTP， DHCP， PPPoE， HTTP， HTTPS，DNS，DDNS，SNMP，SMTP，NFS，802.1x，IPv6，UNP1.0，UNP2.0。 11.具备1路RCA音频输出接口，1路RCA音频输入，音频解码格式：G.711A、G.711U，支持一对语音对讲接口（与音频输入输出接口复用）。 12.支持丰富的硬件接口，网口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口，USB：2个USB2.0，1个USB3.0，具备1个RS485接口，支持16路报警输入，4路报警输出。 13.电源使用要求：DC 12V/5A。 14.工作温度：-10°C至 55°C，工作湿度：10%至90%（无冷凝）。 - 备注：5路监控存储60天。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 8TB硬盘 | 1.3.5英寸SATA接口。 2.硬盘转速：5400RPM，缓存：256MB。 3.硬盘外部传输速率不小于6Gb/s。 4.支持RAID，非SMR硬盘。 - 备注：5路监控存储60天。 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 监视器 | - 21.5寸，VGA接口 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 键盘鼠标 | - USB键鼠套装 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 8口千兆POE交换机 | 1.8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。 - 2.整机POE最大输出功率120W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持EWEB/APP/MACC管理。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 线材及安装 | - 含项目所需的网线、电线及设备高空安装及调试费等。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 报价合计：（大写）人民币 元（小写¥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关要求： 1.报价含包装、运输、安装、调试、税费等所有费用；报价超过预算上限控制价作无效报价处理。 2.成交供应商须按采购人的要求提供货物，否则采购人有权拒收。 3.供货时间：采购人发出供货通知或合同签订之日起5个工作日内一次性完成供货。 4.质保期：要求至少为一年。 5.供货方式：现场交货（成交供应商必须当面交货）。 6.供货地点：南宁市西乡塘区明秀西路100号广西财经学院研究生院。 7.验收：成交供应商将全部货物送达指定地点安装，采购人组织验收，如货物存在质量问题或与采购规格不一致，供应商须在2个工作日内完成更换。 8.付款方式：成交供应商将全部货物送达指定地点安装、验收且正常使用后，及时开具发票，由采购人一次性付清合同总金额100%的款项（无预付款）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖公章）：

法定代表人签字：

联系人及电话：

报价时间：    年    月    日